# Техническое задание

Адаптивная система оповещения «Статика»

Наименование объекта закупки

Пульт управления адаптивной системы оповещения "Статика 4" – арт. 10978

Визуально-информационное табло "Статика" – арт. 10980

Каскадный коммутатор для адаптивной системы оповещения "Статика" – арт.10979

Цель закупки

Система предназначена для оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-информационных табло с заданной, неизменной информацией (по согласованию с заказчиком), каскадный коммутатор и единый пульт управления. Система обеспечивает передачу электрического сигнала с пульта на визуальное табло, активируя визуальную подсветку необходимого информационного поля с соответствующим значением задействованной кнопки. Устройство предназначено для адаптации социально значимых учреждений и организаций для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда». |
| --- | --- |
| Описание пульта управления | Пульт представляет собой электронное устройство в защитном металлическом корпусе, выполненном промышленным способом из конструкционной стали с последующей порошково-полимерной покраской, на внешней стороне которого расположена панель управления. Активация режимов системы осуществляется по средствам кратковременного нажатия на кнопку с определённым значением. В виду установки устройства в местах общественного пользования кнопки должны быть выполнены в антивандальном исполнении. Подключение табло к пульту осуществляется по средствам каскадных коммутаторов. |
| Описание визуального табло информации | Изделие представляет собой устройство для отображения визуальной информации, по средствам приёма электрического сигнала с пульта управления, выполненное в антивандальном исполнении из литого акрилового стекла и металлической рамки со встроенной визуальной подсветкой. Содержание информации адаптировано с учётом особенностей восприятия визуальной информации глухими и слабослышащими людьми. Напряжение питания изделия – 12В. |
| Описание каскадного коммутатора | Каскадный коммутатор представляет собой электронное устройство в защитном металлическом корпусе, выполненном промышленным способом из конструкционной стали с последующей порошково-полимерной покраской, на внешней стороне которого расположены разъёмы для подключения и коммутации визуального табло, нижняя часть оборудована разъёмами для подключения дополнительных каскадных коммутаторов. |
| Требования к функционалу пульта управления | С целью активации системы, на внешней стороне корпуса пульта должен быть расположен тумблер включения и отключения системы. Для активации режимов работы системы, пульт должен быть оборудован металлическими кнопками диаметром не менее 19мм, инкрустированными в корпус устройства. С целью обеспечения простоты использования устройства персоналом, кнопки не имеют фиксации положения в задействованном состоянии, не допускается использование в качестве органов управления реле галетных переключателей и тумблеров, так как это усложняет работу с устройством со стороны необученного персонала, а также визуальный облик устройства не будет соответствовать корпоративному стилю заказчика. Переключение режимов работы табло должно происходить при однократном нажатии на соответствующую информационному содержанию кнопку, при этом сброс предыдущего информационного сообщения должен происходить в автоматическом режиме. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой для подтверждения активации устройства. С целью расширения функциональных возможностей системы, пульт управления должен обеспечивать возможность передачи сигнала на все информационные табло одновременно в соответствии со значением активированной кнопки. Для отключения активированной команды, система должна быть оборудована кнопкой «сброс». С целью обеспечения безопасности посетителей с нарушениями органов слуха система должна иметь возможность активации сообщения о пожарной тревоге на информационные табло как автоматически, по средствам коммутации с системой противопожарной тревоги, передаваемой сигнал на пульт управления, а затем на информационное табло, так и механически по средствам активации кнопки «пожарная тревога». |
| Требование к функционалу визуального табло информации | Устройство должно обеспечивать отображение визуальной информации, адаптированной с учётом особенностей восприятия визуальной информации глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к функционалу коммутатора | Функционально устройство должно обеспечивать возможность одновременного подключения до четырёх визуально информационных табло, а также последовательного подключения дополнительных коммутаторов, с целью увеличения количества управляемых систем визуального табло. С целью обеспечения заявленных функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность сегментации сигнала поступающего от пульта управления и его передачу одновременно на все взаимозакомутированные табло. С целью обеспечения работоспособности в системе, устройство должно иметь возможность подключения к пульту управления по средствам LAN-порта. С целью обеспечения звукового оповещения в соответствии с информацией, предоставляемой на визуально-информационном табло, устройство должно иметь возможность подключения звукового маяка для адаптивной системы оповещения «Статика». |
| Требования к материалам изготовления пульта управления | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из конструкционной углеродистой стали маркой не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида изделия. |
| Требования к материалам изготовления табло | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, изделие должно быть изготовлены на основе литого оргстекла. Для обеспечения эстетических качеств изделие должно иметь корпус, изготовленный из алюминиевого сплава не ниже Д16Т. |
| Требования к материалам изготовления коммутатора | С целью обеспечения высоких эксплуатационных свойств изделие должно быть выполнено из конструкционной углеродистой стали маркой не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, для обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида изделия. |
| Требования к конструктивному исполнению пульта управления | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом. Кнопки на панели управления также должны быть выполнены в антивандальном исполнении из металла с полированной поверхностью, диаметром не менее 19мм. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством кнопки должны быть оборудованы внутренней подсветкой для подтверждения активации устройства. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения удобства использования, изделие устанавливается как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность, при этом панель управления устройства должна иметь наклон к этим поверхностям в диапазоне 40-45 градусов. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к конструктивному исполнению визуального табло информации | С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств, конструктивно изделие должно состоять: из лицевой панели и световой матрицы, изготовленных из оргстекла толщиной не менее 3мм; задней стенки, выполненной из ПВХ, толщиной не менее 5мм представляющих собой табло, обрамлённое в алюминиевую рамку с торцевой внутренней подсветкой, при этом толщина изделия не должна превышать 22 мм. Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха, подсветка должна быть белого равномерного свечения, а также информационное поле каждого модуля должно иметь монохромный фон и белые буквы, для обеспечения контрастного эффекта. Изделие должно быть оборудовано соединительным кабелем длиной не менее 1000 мм. |
| Требования к конструктивному исполнению каскадного коммутатора | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом. С целью обеспечения возможности подключения пульта управления или предыдущего каскадного коммутатора устройство должно быть оборудовано LAN-портом (Вход). С целю обеспечения подключения дополнительного коммутатора устройство должно быть оборудовано LAN-портом (Выход). С целью обеспечения возможности подключения нескольких визуально-информационных табло устройство должно быть оборудовано разъёмами в количестве не менее 4 штук. Также устройство должно быть оборудовано разъемом для подключения звукового маяка. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. С целью обеспечения работоспособности, устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к габаритным размерам пульта управления | В виду ограниченного места при установке высота изделия должна быть не более 159мм, ширина не более 170мм, глубина не более 83мм. |
| Требования к геометрическим размерам визуального табло информации | В виду ограниченного пространства при установке высота информационного табло должна быть не более 150мм, ширина не более 500мм, глубина не более 22мм. С целью обеспечения доступного считывания информации высота всех букв должна быть не менее 50мм, габаритные размеры табло без учета рамки должны составлять не менее 116мм в высоту, не менее 466мм в ширину. |
| Требования к габаритным размерам каскадного коммутатора | В виду ограниченного места при установке размеры каскадного коммутатора не должны превышать 143мм по высоте, 140мм по ширине и 65мм по глубине. |
| Требования к потребляемой мощности пульта управления | Потребляемая мощность должна быть не более 15 Вт/ч. |
| Требования к потребляемой мощности визуального табло | Потребляемая мощность должна быть не более 13 Вт/ч. |
| Требования к потребляемой мощности каскадного коммутатора | Потребляемая мощность должна быть не более 5 Вт/ч. |
| Требование к степени защиты от пыли и воды пульта управления | не ниже IP42 |
| Требование к степени защиты от пыли и воды визуального табло | не ниже IP43 |
| Требование к степени защиты от пыли и воды каскадного коммутатора | не ниже IP42 |
| Требования к информационному обеспечению глухих и слабослышащих людей | Визуальная информация должна быть подготовлена с учётом особенностей восприятия глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка пульта управления должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу пульта управления | Монтаж устройства осуществляется по средствам установки изделия на горизонтальную поверхность или креплением на вертикальную поверхность по средством не менее 2-х крепежных отверстий, расположенных на задней панели устройства. |
| Требования к монтажу визуального табло информации | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в двух точках. |
| Требования к монтажу каскадного коммутатора | Монтаж устройства осуществляется по средствам установки изделия на горизонтальную поверхность или креплением на вертикальную поверхность по средством не менее 2-х крепежных отверстий, расположенных на задней панели устройства. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пульт управления адаптивной системы оповещения "Статика 4" – 1 шт.

Визуально-информационное табло "Статика" -1 шт.

Каскадный коммутатор для адаптивной системы оповещения "Статика" - 1 шт.

Паспорта изделия – 1 шт.

Все устройства системы оповещения «Статика» приобретаются отдельно.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---