Техническое задание

Арт. 10912

Наименование объекта закупки

Табличка со сменной информацией 150 х 300 мм

Цель закупки

Для информационного обеспечения посетителей, включая слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой информационный указатель для описания тактильной информации об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом посредством плоскопечатных символов. Для обеспечения удобства считывания информации изделие имеет наклонную поверхность. С целью обеспечения соответствия общей стилистики помещения корпоративному стилю заказчика, предусмотрена возможность исполнения табличек в различных цветовых решениях, с доступным нанесением логотипов компании, символов или любого другого изображения (по согласованию с заказчиком). Наличие полости для сменной информации в основании таблички, обеспечит возможность самостоятельной замены информационного поля пользователем в случае необходимости. Устойчивость таблички на горизонтальной поверхности обеспечивают металлические держатели. Регламентируется СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и соответствия эстетичных качеств, изделие должно быть выполнено из литого акрилового стекла. Цвет изделия определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эстетичного вида и тактильной безопасности, держатели должны иметь цилиндрическую форму и изготавливаться из металла с нанесением хрома методом гальваники. |
| Требования к выполнению | Тактильный указатель представляет собой сборно-разборную конструкцию, стоящую из лицевой и задней панели, скрепленных в нижней части металлическими держателями, которые выполняют также роль подставки, обеспечивая устойчивость таблички на поверхности. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств, панели должны быть выполнены из литого оргстекла, толщиной не менее 3 мм. С целью возможности самостоятельной замены информации пользователе в случае необходимости, внутренняя часть таблички должна иметь горизонтально расположенную полость, высотой не менее 50 мм. Для обеспечения тактильной безопасности, изделие должно иметь округленные углы. |
| Требования к габаритным размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия, размер таблички должен быть: - высота не менее 150 мм; - ширина не менее 300 мм; - глубина не менее 50 мм. |
| Требования к информационному содержанию | Содержание информации на табличке устанавливается заказчиком по согласованию макета. Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия слабовидящих и тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту подъема тактильных символов не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Минимальный размер тактильных-плоскопечатных символов (шрифт кириллицей) должен быть не менее 24 мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка со сменной информацией 150 х 300 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---