Техническое задание

Арт. 82043

Наименование объекта закупки

Скамья для инвалидов из стали с порошковой покраской. Размер 1525x600x440 мм

Цель закупки

Оборудование объектов с большой и средней проходимостью людей с целью адаптации территории и помещений для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой скамью, адаптированную для инвалида опорника. Изделие предназначено для использования на территории и в помещении с большой и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. Материал изготовления каркаса сталь марки Ст3 с порошковой покраской. Настил – дерево с 2х слойным защитным покрытием. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. Монтаж скамьи осуществляется путем бетонирования. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств конструкция каркаса изделия должна быть изготовлена из стали марки не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20мм с последующим 2 х слойным нанесением полиуретанового лака. |
| Требование к конструкции скамьи | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса и деревянного настила. Металлический каркас представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, в количестве не менее 2х штук, соединённых между собой профильной трубой. Каждая вертикальная стойка состоит из 2х стальных труб диаметром не менее 38мм, толщиной не менее 1,5мм; наклонной поверхности для усиления каркаса изготовленной из стальной профильной трубы 20х40мм, толщиной не менее 1,5мм; установленной на ней стальных кронштейнов толщиной не менее 3мм, для скрытого крепления деревянного настила. Профильная труба, расположенная между стойками, должна быть 40х40мм, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости и прочного фиксирования скамьи путем бетонирования к стойкам должна быть приварена крестовина, выполненная из профильной трубы 20х40мм, толщиной не менее 1,5мм, размерами не менее 600мм в ширину и не менее 440 мм в глубину. Для обеспечения комфорта и долговечности использования деревянный настил должен быть изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20мм, шириной не менее 95 мм, длиной не менее 600 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Количество досок не менее 5шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления скрыты специальными металлическими кронштейнами. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры скамьи: высота не менее 1525мм, длина не менее 600 мм, ширина не менее 440мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надежную фиксацию путем бетонирования обеспечивает крестовина, приваренная к вертикальным стойкам, выполненная из металлической профильной трубы марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм, размером 20х40мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | В правой части сидения расположена инкрустированная тактильная антивандальная табличка с применением системы Брайля и тактильным указателем доступности скамьи. Поверхность таблички не выходит за поверхность сидения, и имеет врезное крепление. Материал изготовления алюминий толщиной не менее 3х мм с защитным 2х слойным покрытием. |
| Требования к поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность в производственных условиях покрыта порошковой краской. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья для МГН– 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---