Техническое задание

Арт. 80052

Наименование объекта закупки

Скамья универсальная, со спинкой и дополнительным подлокотником, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М1

Цель закупки

Размещение скамеек в общественных местах, предполагающих продолжительное пребывание на территории или в помещении граждан, является необходимым условием для создания комфортной обстановки. Местами для отдыха может воспользоваться как человек испытывающий проблемы со здоровьем, так и здоровой человек.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Скамья представляет собой изделие, изготовленное из стального каркаса и деревянного настила. Выполненное во всепогодных условиях. Предназначено для использования на территории и в помещении с большой проходимостью и средней проходимостью людей, таких как вокзалы, аэропорты, парки и др. Материал изготовления каркаса – нержавеющая сталь AISI 304. Настил – дерево с 2-х слойным защитным покрытием. Конструкция изделия не имеет острых углов и является травмобезопасной. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Конструкция каркаса изделия изготавливается из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. Сиденье представляет собой деревянный настил, изготовленный из шлифованной доски толщиной не менее 20мм с последующим 2 х слойным нанесением полиуретанового лака. Крепление скамейки к поверхности пола осуществляется при помощи фланцев, изготовленных из стали не ниже, чем AISI 304. |
| Требование к конструкции скамьи | Каркас изделия должен представлять собой высокопрочную цельносварную конструкцию, выполненную из стальных нержавеющих труб диаметром не менее 38 мм. Вертикальные опоры должны быть оборудованы уголками, изготовленными из нержавеющей стали, толщиной не менее 3 мм для крепления деревянного настила (сидения), а также кронштейнами толщиной не менее 3 мм, для скрытого крепления спинки скамьи. Конструктивно скамья должна быть оборудована подлокотниками в количестве не менее 3 штук, имеющих цельностальную конструкцию с каркасом и обеспечивающий более комфортные условия при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА. Для монтирования скамьи к поверхности каждая ножка вертикальной опоры должна быть оборудована фланцем из нержавеющей стали, размером не менее чем 100х100 мм толщиной не менее 3 мм. Сиденье скамьи, состоящее из деревянного настила, крепится с помощью мебельных болтов в количестве не менее 10 штук к стальным карманам, изготовленным из нержавеющей стали не ниже, чем AISI 304 толщиной не менее 3мм, приваренных к вертикальным опорам и позволяющим скрыть металлические крепления. Деревянный настил изготовлен из шлифованной доски 1 категории толщиной не менее 20мм, шириной не менее 90 мм, длиной не менее 1450 мм, внешние края доски по периметру имеют фаску скруглением R 5-8 мм. Количество досок не менее 7шт. Каждая доска имеет антивандальные травмобезопасные крепления к каркасу в количестве не менее 2 шт. С обратной стороны каркаса крепления спинки скрыты специальными металлическими кронштейнами, крепления сидения скрыты специальными металлическими карманами. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, габаритные размеры скамьи должны быть не менее (ВхШхГ): 918x1500x582 мм |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Надёжное крепление скамьи к поверхности пола обеспечивают стальные фланцы, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 толщиной не менее 3 мм для обеспечения устойчивости и прочного фиксирования скамьи. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Скамья универсальная, со спинкой и дополнительным подлокотником, для улицы и помещений, нержавеющая сталь, М1– 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---