Техническое задание

Арт. 10213-AISI316

Наименование объекта закупки

Конус тактильный со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, AISI316 (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик выполненный из нержавеющей стали. Для обеспечения эстетичного вида верхние части индикатора отполированы до зеркального состояния. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделие должно быть выполнено из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 316(08Х17Н13М2). |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Для обеспечения противоскользящих свойств от верхней плоскости секущей плоскости конуса должны быть расположены выступы высотой не менее 1 мм. Для обеспечения безопасности и противоскользящих свойств при движении по индикатору с любого направления, выступы должны иметь прямые грани. В целях безопасности не допускается имитация противоскользящих поверхностей при помощи впадин или синусоидовидных выступов. Для обеспечения надежного крепления в поверхность в нижней части индикатора имеется штифт, диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 15 мм. Штифт конструкционно изготовлен из цельного материала, что и сам индикатор и не имеет видимых швов и соединений с его поверхностью. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. С целью обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 4мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, AISI316 -в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---