Техническое задание

Арт. 41037

Наименование объекта закупки

Маяк светозвуковой «Привод-1», сталь, черный

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью ориентирования и информационного обеспечения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Светозвуковой маяк представляет собой яркий световой и информационный индикатор с периодично меняющейся визуальной информацией и предназначенный для обозначения и информирования доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения. Для автоматической активации звуковой информации устройство оборудовано датчиком движения. Визуальная информация (пиктограммы доступности) воспроизводятся циклично. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой покраской, класс защиты не менее IP44. Вес изделия не более 7,8 кг. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать автоматическое воспроизведение загруженной информации со звуковым описанием функционального назначения помещения, о возможных опасностях на пути следования, при приближении к светозвуковому маяку на расстоянии до 6 метров при помощи срабатывания датчика движения. Визуальная информация (пиктограммы доступности) воспроизводятся циклично. Устройство должно обеспечивать возможность отключения датчика движения. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки звука на корпусе устройства. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали, марки стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5мм с последующей полимерно-порошковой окраской (чёрный шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством на торцевой части корпуса должны быть расположены: тумблер вкл.\выкл. устройства; тумблер вкл.\выкл. датчика движения; антивандальные кнопки регулировки громкости, выполненные из никелированной латуни, в количестве не менее 2шт. Маяк должен быть оборудован динамиком с системой защиты от брызг, для обеспечения защиты от попадания влаги и во избежание короткого замыкания. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP44. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения светозвуковой маяк должен быть оборудован светодиодными модулями в количестве не менее 2 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 32х32пикс.С целью увеличения радиуса видимости изложенной информации (до 50м), размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм с яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи срабатывания датчика движения. Мощность динамика не менее 10 Вт., количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Диапазон воспроизводимых частот должен быть не менее 80 Гц и не более 16000 Гц. Звуковое давление должно быть не более 85 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 590мм, ширина не более 375мм, глубина не более 125мм (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 60 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия глухим и слабовидящим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светозвукового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк светозвуковой «Привод-1», сталь, черный – 1 шт.

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---