Техническое задание

Арт. 41038

Наименование объекта закупки

Маяк светозвуковой «Привод-2», сталь, черный

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью ориентирования и информационного обеспечения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Светозвуковой маяк представляет собой яркий световой и информационный индикатор с периодично меняющейся визуальной информацией и предназначенный для обозначения и информирования доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения. Для автоматической активации звуковой информации устройство оборудовано датчиком движения. Визуальная информация (пиктограммы доступности) воспроизводятся циклично. Для переключения программ устройство оборудовано ИК пультом. Для показа на светозвуковом маяке температуры наружного воздуха устройство оборудовано специальным датчиком. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой покраской, класс защиты не менее IP44. Вес изделия не более 7,8 кг. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать автоматическое воспроизведение загруженной информации со звуковым описанием функционального назначения помещения, о возможных опасностях на пути следования, при приближении к светозвуковому маяку на расстоянии до 6 метров при помощи срабатывания датчика движения. Визуальная информация (пиктограммы доступности) воспроизводятся циклично. Устройство должно обеспечивать возможность отключения датчика движения. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки звука на корпусе устройства. Для переключения программ в комплект должен входить ИК пульт. Для отображения на устройстве температуры наружного воздуха устройство должно быть оснащено специальным датчиком. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали, марки стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,5мм с последующей полимерно-порошковой окраской (чёрный шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250Мк. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством на торцевой части корпуса должны быть расположены: тумблер вкл.\выкл. устройства; тумблер вкл.\выкл. датчика движения; антивандальные кнопки регулировки громкости, выполненные из никелированной латуни, в количестве не менее 2шт. Маяк должен быть оборудован динамиком с системой защиты от брызг, для обеспечения защиты от попадания влаги и во избежание короткого замыкания. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP44. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения светозвуковой маяк должен быть оборудован светодиодными модулями в количестве не менее 2 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 32х32пикс.С целью увеличения радиуса видимости изложенной информации (до 50м), размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм с яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требования акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи срабатывания датчика движения. Мощность динамика не менее 10 Вт., количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Диапазон воспроизводимых частот должен быть не менее 80 Гц и не более 16000 Гц. Звуковое давление должно быть не более 85 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не более 590мм, ширина не более 375мм, глубина не более 125мм (без учета выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 60 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия глухим и слабовидящим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светозвукового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк светозвуковой «Привод-2», сталь, черный - 1шт.

Пульт управления – 1 шт.

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

------------