Техническое задание

Арт. 41040

Наименование объекта закупки

Радио-звуковой маяк «Пеленг», активация по датчику движения, радиомодуль.

Цель закупки

Для оборудования объектов и территорий, с целью информационного обеспечения и ориентирования на местности людей МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Радио звуковой маяк представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из стали с порошково-полимерной покраской. Предназначенное для воспроизведения акустической информации о доступности зданий, наличии и местоположении доступных путей движения для МГН, подготовленной с учётом её восприятия слабовидящими людьми. С целью увеличения функциональных свойств, устройство обеспечивает воспроизведение как заранее записанной информации, так и получаемой от пеленгуемых радиосигналов. Для автоматической активации звуковой информации устройство оборудовано ИК датчиком, активирующем устройство при приближении человека на расстоянии 6м. Динамик речевого информатора оборудован системой защиты от брызг, что обеспечивает его сохранность и работоспособность в период выпадения осадков. Устройство имеет класс защиты не менее IP65. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать автоматическую активацию звуковых сообщений, при приближении человека (радиус срабатывания на открытой местности не менее 6 метров). Устройство должно обеспечивать непрерывное воспроизведение пеленгуемых сигналов в активном режиме. С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать возможность записи и последующего воспроизведения необходимой информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия акустической информации людьми с нарушениями функций зрения. С целью увеличения объёма вещаемой информации, устройство должно обеспечивать возможность считывания данных с SD карт, объёмом памяти до 16ГБ. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения пеленгуемых радиосигналов в УКВ-радиодиапазоне с частотами от 87,5МГц до 108,0 МГц. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, регулировка громкости и настройка радиочастоты должны осуществляться по средствам нажатия на не фиксируемые механические кнопки, расположенные на внешней панели управления, включение и отключение питания должно осуществляться по средствам тумблера, также расположенного с внешней стороны корпуса. |
| Требования к конструктивному исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, корпус изделия должен быть выполнен из конструкционной стали маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения соответствия визуального облика устройства корпоративному стилю заказчика, изделие должно иметь порошково-полимерную окраску корпуса (черный шагрень), толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, боковая часть корпуса должна быть оборудована: кнопками регулировки громкости в количестве не менее 2шт, кнопками регулировки радиочастоты в количестве не менее 2шт, тумблером вкл./выкл. питания, тумблером вкл./выкл. датчика движения. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки регулировки громкости и настройки радиочастоты должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Маяк должен быть оборудован динамиком с системой защиты от брызг, для обеспечения защиты от попадания влаги и во избежание короткого замыкания. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. С целью увеличения дальности приёма радиосигналов, изделие должно быть оборудовано не менее чем 8-миколенной телескопической антенной в количестве не менее чем одной штуки. С целью обеспечения заявленного звукового давления, диаметр диффузора должен быть не мене 180мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит по средствам активации инфракрасного датчика. Мощность динамика не менее 10 Вт., количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Звуковое давление должно быть не менее 10 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. Диапазон воспроизводимых частот должен быть не уже чем от 80 Гц до 16 кГц. |
| Требования к радио модулю | Частотный диапазон не менее 87.5 – 108 МГц Чувствительность приемника не менее 2 мкВ КНИ не более 0.1 % Шаг настройки частоты не более 50 кГц Напряжение линейного выхода не более 0.7 в Напряжение питания 10 – 20 В - наличие Ток потребления не более: Макс. 40 мА |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота не более 235мм, ширина не более 340мм, глубина не более 80мм (без учета выступающих элементов); - высота не более 258мм, ширина не более 371мм, глубина не более 97мм (с учетом выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия звуковой информации, она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия слабовидящими и тотально слепыми людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия должен осуществляться по средствам скрытых креплений в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Радио звуковой маяк - 1шт.

SD карта - 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---