Техническое задание

Арт. 10106-2-ultra

Наименование объекта закупки

Индукционная стационарная петля VERT-500-ultra

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда», для адаптации помещений площадью покрытия до 500м2 таких как, конференц-залы, школы, театры, лекционные залы, религиозные здания и прочие общественные места.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений для слабослышащих людей площадью покрытия до 500 м2, усиливая восприятие информации людьми с нарушениями по слуху (использующих слуховые аппараты). Представляет собой изделие, выполненное в цельнометаллическом корпусе с порошковой покраской, которое имеет 3 универсальных аудио входа, предназначенные для подключения микрофона, либо для передачи внешнего линейного аудио сигнала на индукционный контур. Так же устройство оборудовано линейным выходом для подключения внешнего звукового усилителя. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально система должна обеспечивать передачу голосовых сообщений (живой звук или audio трансляция) на слуховой аппарат установленный в режиме «Т» (телекатушки) подавляя фоновый шум в помещениях площадью до 500 м2 в зависимости от их конфигурации. Изделие должно обеспечить возможность подключения микрофона, линейного источника звука, различных систем тревоги к трём независимым аудиовыходам каждый из которых должен иметь индивидуальную регулировку уровня мощности перед отправкой на индукционный контур. А также обеспечивать возможность микширования сигналов в 1 общий, и посылать на индукционный контур. Устройство должно обеспечивать контроль и индикацию питания и работы, индикацию уровня сигнала/тока петли, а также 3 режима аварийной работы системы. Наличие в системе фантомного питания, должно обеспечивать возможность подключения широкой линейки микрофонов. |
| Требования к исполнению блока усилителя звукового сигнала | Система конструктивно состоит из блока усилителя звукового сигнала и индукционного контура. В виду установки индукционной системы в местах общественного пользования блок-усилитель должен быть выполнен в антивандальном цельнометаллическом корпусе из конструкционной стали маркой не ниже Ст08 с толщиной стенки не менее 1,2мм. Для обеспечения антикоррозионных условий и эстетического вида окрашен порошково-полимерной краской белого цвета. Задняя панель устройства должна быть оборудована: - разъёмом, обеспечивающим подключение питания в 220V, -разъёмом, обеспечивающим подключение индукционного контура, - контактом гальванической связи для контроля рабочего состояния индукционной системы по средствам подключения внешнего устройства, - дополнительным не регулируемым RCA входом для подключения линейного источника звука, - дополнительным не регулируемым RCA выход для подключения усилителя звука, - XLR разъёмом (линейным выходом) для подключения внешнего усилителя звука с возможностью подключения профессиональной аппаратуры, - DIP-переключателями в количестве не менее 6 штук для обеспечения настройки режимов работы каждого входа (вкл/выкл фантомного питания, переключение с линейного сигнала на микрофон), - универсальным аудио входом 1, который должен обеспечивать подключение микрофона или источника линейного сигнала, - универсальным аудио входом 2, который должен обеспечивать подключение микрофона или источника линейного сигнала, - аудио входом 3, который должен обеспечивать подключение различных систем тревоги, (пожарные сигнализации, системы оповещения в чрезвычайных ситуациях или охранные системы), которые так же могут посылать сигналы на индукционный контур. Все входы должны принимать моносигналы как балансные, так и небалансные, должны иметь независимую регулировку уровня громкости и возможность подключения микрофонов с фантомным питанием. Все 3 входа должны обеспечивать возможность микшировать сигналы в 1 общий, и посылать на индукционный контур в виде мощного электромагнитного поля звуковой частоты. Передняя панель устройства должна быть оборудована: - тумблером, обеспечивающим вкл/выкл индукционной системы, -светодиодом жёлтого свечения, который должен идентифицировать подключение питания и рабочий режим устройства, - пятью светодиодами зелёного свечения и одним светодиодом красного свечения, которые должны обеспечивать индикацию уровня мощности (тока) в контуре. При равномерном аудио сигнале должны активно загораться первые 2 светодиода (3,8 А), допускаются кратковременные вспышки 3 и 4 светодиодов (8,6 А), в случае загорания 5 и 6 светодиода уровень сигнала нужно уменьшить. - аварийными светодиодами красного свечения, обеспечивающими индикацию перегрева устройства, перегрузки, обрыва контура, - разъёмом, обеспечивающим подключение наушников, -потенциометром коррекции металлопотерь общего сигнала, - тремя потенциометрами которые должны обеспечивать регулировку уровня сигнала по каждому аудиовходу. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке размеры блока усилителя звукового сигнала не должны превышать 403мм по ширине, 210мм по глубине, 43мм по высоте. |
| Технические характеристики | 3 аудио входа - микрофон или линейный сигнал, тип сигнала моно Чувствительность линейного сигнала: -10 дБ Регулировка уровня – потенциометр Тип подключения индукционного контура - 4-контактный разъем Speakon NL4F Площадь покрытия - до 500 м2 Напряжение питания - 220-240 В, 50 Гц Потребляемая мощность - не более 100 Вт Защита перегрузки по току и температуре – есть Диапазон температур для транспортировки - от -20°C до 70°С Температурный диапазон эксплуатации - от 0°С до 35°С Габаритные размеры устройства - 79x403x182 мм Вес устройства: не более 3,7 кг |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Блок-усилитель VERT-500 ультра - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Разъем индукционного контура - 1 шт.

Разъем XLR - 3 шт.

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Паспорт - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---