Техническое задание

Арт. 18011

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк для адаптивной системы оповещения «Статика»

Цель закупки

Для оборудования помещений с высоким уровнем шума в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для адаптации помещений с целью ориентирования слепых и слабовидящих, а также оповещения и информирования людей. Звуковой маяк представляет собой изделие, корпус которого выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с последующей порошковой покраской, оборудованное панелью управления, расположенной в боковой части корпуса и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу маяка | Устройство должно обеспечивать, для слабовидящих и тотально слепых людей, воспроизведение звукового оповещения в соответствии с информацией, предоставленной визуально-информационным табло. Прибор должен иметь возможность выдачи речевых сообщений общей длительностью до 2 минут. |
| Требования к конструктивному исполнению | В целях обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей порошково-полимерной покраской белого цвета, толщина красящего слоя должна быть не менее 250мк. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры корпуса должны быть: не менее 154мм и не более 159мм во высоте, не менее 200мм и не более 205мм по ширине, не менее 54мм и не более 59мм по глубине. На торцевой части корпуса должны быть выполнены отверстия для обеспечения воспроизведения звуковой информации по средством динамика. Мощность динамика должна быть не менее 5 Вт и развивать звуковое давление не менее 90 дБ. Для управления устройством на боковой части корпуса должны быть выполнены: - Выключатель клавишный для вкл./выкл. питания, диаметром не менее 20мм с подсветкой; - Ручка круглая для регулировки громкости диаметром не менее 31мм; - USB разъемом для записи звуковой информации. Для удобства регулировки громкости должна быть отображена шкала уменьшения/прибавления звука в виде наклейки. В верхней части корпуса должны быть расположены: разъем для питания от сети в 220V с проводом для питания от сети, длиной не менее 2м и штепсельной вилкой и разъем для подключения к каскадному коммутатору для адаптивной системы оповещения "Статика". С целю обеспечения воспроизведения звуковой информации при движении в зоне контроля, устройство должно быть оснащено датчиком движения. |
| Требование к габаритным размерам | В виду ограничения пространства при установке устройства габаритные размеры должны быть не более 154мм по высоте, не более 200мм по ширине и не более 54мм по глубине (без учета выступающих элементов). |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу изделия | Монтаж устройства на вертикальную поверхность осуществляется по средствам не менее 2-х крепежных отверстий, расположенных на задней стенке корпуса. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк для адаптивной системы оповещения – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---