Техническое задание

Арт. 41003

Наименование объекта закупки

Маяк световой универсальный c дистанционным пультом управления, из стали в порошковой покраске, черный

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Световой маяк представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для обозначения доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия должен быть изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой окраской и иметь класс защиты не менее IP65. Для облегчения работы персона с устройством в комплектацию входит ИК пульт для дистанционного управления. Монтаж светового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение загруженной информации. Для облегчения работы персона устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для обеспечения дистанционного управления при помощи ИК пульта. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали, марки стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2мм с последующей полимерно-порошковой покраской (чёрный шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством внешняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования светового маяка при помощи программного обеспечения и USB накопителя. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения маяк должен быть оборудован светодиодными модулями в количестве не менее 4 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 32х64пикс.С целью увеличения радиуса видимости изложенной информации (до 50м), размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм с яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 390мм и не более 410мм, ширина не менее 710мм и не более 730мм; глубина не менее 90мм и не более 110мм. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 80 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной информации она должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия глухим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк световой универсальный – 1 шт.

ИК пульт – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---