Техническое задание

Арт. 41003-1

Наименование объекта закупки

Маяк световой универсальный, с дистанционным пультом управления и датчиком температуры, из стали в порошковой покраске, черный

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Световой маяк представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для обозначения доступности зданий, определения доступного для МГН входа в здание, облегчения определения адаптированных путей движения. Данная модель предназначена для циклического отображения 2х пиктограмм одновременно. Для обеспечения антивандальных свойств и продолжительного периода эксплуатации корпус изделия должен быть изготовлен из конструкционной стали с последующей порошковой окраской и иметь класс защиты не менее IP65. Для облегчения работы персона с устройством в комплектацию входит ИК пульт для дистанционного управления. Монтаж светового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение загруженной информации. Для облегчения работы персонала устройство должно быть оборудовано ИК датчиком для обеспечения дистанционного управления при помощи ИК пульта. Для обеспечения возможности индикации наружного воздуха устройство должно быть оборудовано датчиком температуры. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали, марки стали не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2мм с последующей полимерно-порошковой покраской (чёрный шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством внешняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования светового маяка при помощи программного обеспечения и USB накопителя. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения маяк должен быть оборудован светодиодными модулями в количестве не менее 4 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 32х64пикс.С целью увеличения радиуса видимости изложенной информации (до 50м), размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм с яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов зелёный. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 390мм и не более 410мм, ширина не менее 710мм и не более 730мм, глубина не менее 90мм не более 110мм. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 80 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной информации она должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия глухим человеком. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светового маяка должен осуществляется при помощи саморезов или дюбель гвоздей и иметь не менее 4 точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маяк световой универсальный - 1шт.

ИК пульт -1шт.

Датчик температуры - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---