Техническое задание

Арт.80053

Наименование объекта закупки

Опора для спины ортопедическая, откидная, с фиксаторами, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью. Рекомендовано к применению ВОИ (Всероссийским обществом инвалидов).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Спинка изделия изготовлена из пластика и имеет ортопедическую форму, что обеспечивает удобное и комфортное опирание на нее. В случае ненадобности опору можно просто сложить, чтобы она не мешала. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Данная конструкция предназначена для поддержки спины и предотвращения смещения унитазного бачка при опирании на нее. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств металлическая конструкция опоры должна быть изготовлена из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) |
| Требование к конструктивному исполнению | В виду обеспечения высокой прочности конструкция изделия должна представлять собой опору выполненную: - из цельных стальных труб диаметром не менее 38мм с толщиной стенки не менее 1,5мм в количестве не менее 2 штук; - спинки, изготовленной из пластика толщиной не менее 2 мм, габаритными размерами не менее 250мм в высоту, не менее 350мм в ширину и не менее 57мм в глубину. высоту; - опорных пластин, выполненных из нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм габаритными размерами не менее 100мм в ширину и не менее 300мм в высоту, обеспечивающих надежное крепление и оборудованных фиксаторами, для возможности стопорить опору для спины в вертикальном положении. Для обеспечения тактильной безопасности не допускается сваривать опору из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. Концы опорных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры ВхШхГ: 300х712х286 мм (с учетом элементов крепления). С целью обеспечения комфортной площади для опоры спины, габаритные размеры спинки должны быть: ширина не менее 350мм, высота не менее 250мм. Для обеспечения прочного монтажа размер пластин крепления должен быть: ширина не менее 100мм, высота не менее 300мм. Расстояние от стены до внутренней части трубы, к которой крепится спинка должно быть не менее 185 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с классом шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление опоры для спины осуществляется посредством опорных пластин, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм, каждая из которых должна иметь не менее 6ти крепежных отверстий. Приварка пластин должна осуществляться с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Опора для спины ортопедическая, откидная, с фиксаторами, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---