Техническое задание

Арт. 901-2-AKP4-200x300

Наименование объекта закупки

Комплексная тактильная табличка на AKP4 Размер 200x300

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная комплексная табличка предназначена для передачи информации и ориентирования тотально слепых, слабовидящих и людей без нарушений зрения. Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Для обеспечения доступности тактильный указатель имеет специальные зоны с описанием информации с применением системы Брайля. Для людей, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом. Высота подъема буквы над фоном составляет 2 мм, что позволяет прочесть табличку не только посетителям без нарушений зрения, но и слабовидящим людям путем ощупывания поверхности букв и определения ее контура пальцами рук. Регламентируется СП 59.13330.2020, выполнено в соответствии с ГОСТ Р 59601-2021. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе листового композитного алюминия толщиной не менее 4 мм, покрытого цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мк, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, композитная основа изделия должно иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров тактильных указателей с учетом зон визуального и тактильного восприятия размер должен быть не менее: - 300 мм по ширине - 200 мм по высоте (размеры тактильных зон можно уточнить при помощи общедоступного конвертера Брайля на сайте http://Braille.su Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию, представленную для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих; -зона восприятия тотально слепых не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в 2х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком); цвет Брайлевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку. |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной Брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Комплексная тактильная табличка на AKP4 Размер 200x300- 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------