Техническое задание

Арт. 11231-СН

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, без штифта, D25x25, H-5мм, I-0мм, AISI304/PL, черный (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса. Конструктивно тактильный индикатор (изделие) представляет собой сборку 2х изделий: металлический корпус и двустороннюю полимерную вставку. Для обеспечения контрастности индикатора с поверхностью для слабовидящих людей индикатор имеет полимерную вставку черного цвета. Монтаж индикатора возможен при помощи специального клея FixVert-S на подготовленной, очищенной поверхности или посредством самореза. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных и антикоррозийных свойств металлическая оправа должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали маркой не ниже AISI304. Полимерная вставка должна быть изготовлена из прочного, износостойкого полимерного материала твёрдостью не более 95 ед. по Шору по таблице А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно тактильный индикатор должен представлять собой сборку 2-х изделий: металлического корпуса без монтажной ножки и двусторонней вставки из полимерного материала. Наземный тактильный указатель должен иметь противоскользящую поверхность, выполненную по средствам рифления в виде усеченных пирамид. Сечение пирамид в продольной и поперечной части должно иметь форму равнобедренной трапеции. Угол стороны основания должен быть не более 45гр. С целью обеспечения надёжной фиксации изделия по средством самореза, под полимерной вставкой в основании индикатора должно быть монтажное отверстие диаметром не менее 5мм. Для обеспечения простоты монтажа по средством приклеивания, в основании индикатора имеется углубление для клея. Для обеспечения высокой адгезии клея к индикатору расширение для сбора излишков клея имеет форму многолучевой звезды с большим количеством прямых граней. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 25 мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, общая высота индикатора не должна превышать 5 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, контрастная вставка должна быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, комбинированный, с противоскользящей вставкой, без штифта, D25x25, H-5мм, I-0мм, AISI304/PL, черный - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---