Техническое задание

Арт. 51862

Наименование объекта закупки

Система индукционная "Vert-3000", антивандальная

Цель закупки

Оборудование лифтовых кабин с целью обеспечения доступного восприятия голосовых или аудио сообщений для слабослышащих и посетителей с кохлеарными имплантатами, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Индукционная система представляет собой цельное устройство в антивандальном стальном корпусе с лицевой панелью из оргстекла и встроенным высокочувствительным микрофоном. Устройство с адаптированным напряжением к бортовой сети в 10-15 В предназначено для оборудования лифтовых кабин, с целью обеспечения доступного восприятия голосовых сообщений по средствам индукционной катушки слухового аппарата в режиме «Т». Устройство предназначено для трансляции звуковых сообщений, посредством магнитного поля в слуховой аппарат с помощью различных источников звука, в частности микрофона, флеш-карт с MP3-файлами, радиодиапазона FM, канала Bluetooth, а также линейного входа AUX. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать: - трансляцию звукового потока через встроенный микрофон; - воспроизведение звуковых МP3 файлов с флэш карты формата Micro-SD (ТР); - прием и воспроизведение сигналов местных радиостанций в диапазоне FМ; - воспроизведение звуковых файлов со стандартных USB носителей; - трансляция потокового аудио сигнала с помощью встроенного беспроводного канала Bluetooth. |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств части корпуса устройства должны быть выполнены из стали марок не ниже AISI 304 и Ст08пс. Лицевая панель изделия изготавливается из прозрачного оргстекла толщиной не менее 8 мм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие представляет собой цельное устройство в антивандальном металлическом корпусе с микрофоном на передней части устройства, индукционным контуром и электронными компонентами, скрытыми внутри корпуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: лицевая планка корпуса, должна быть выполнена из марки стали AISI 304, толщиной не менее 3мм; боковины корпуса, должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5мм; лицевая панель должна быть выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 8мм. Для обеспечения надежного крепления устройства задняя крышка корпуса должна быть изготовлена из марки стали не ниже Ст0,8пс, толщиной не менее 1,2мм и окрашена порошково - полимерным способом толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. В виду того, что данная индукционная система является антивандальной и устанавливается в местах общего пользования с большим скоплением людей (в частности, лифтовые кабины), органы управления должны находится внутри корпуса под верхней крышкой и быть не доступны для посторонних лиц. На панели управления должны быть расположены: – Гнездо USB – Слот под micro-SD флэш-карту – Гнездо для подключения внешнего источника звука (AUX) – Кнопка уменьшения громкости/переход на предыдущий трек/выбор радиочастоты – Кнопка воспроизведения/паузы – Кнопка увеличения громкости/переход наследующий трек/выбор радиочастоты – Кнопка выбора режима модуля воспроизведения звука (MP3) – Информационный дисплей Также внутренняя часть корпуса должна быть оборудована: - Переключателем режима работы: микрофон / MP3 модуль – Модулем воспроизведения звука (MP3) – Индикатором включения питания – Индикатором активности сигнала – Индукционным контуром Внутри индукционной системы должны находится MP3 модуль для воспроизведения звуковой информации со съемных носителей и приема радиостанций диапазона FM. На MP3 модуле имеется разъем AUX для воспроизведения звуковой информации с внешних источников. Внутри индукционной системы располагаются светодиодные индикаторы режима работы устройства: зеленый и красный. Для обеспечения безопасности все углы изделия должна быть скруглены. Для подключения питания индукционной системы к бортовой сети 10-15В из корпуса устройства должны быть выведены 2 провода. Устройство должно быть оборудовано встроенным высокочувствительным микрофоном. С целью информационного обеспечения на лицевой панели устройства должна быть расположена пиктограмма доступности для инвалидов по слуху. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного места работы оператора с системой габаритные размеры изделия должны быть не более 180мм по высоте, не более 260мм по ширине и не более 45мм по глубине. |
| Технические характеристики | Питание и электрические характеристики Внешнее питание: DC 10-15 В Максимальный ток потребления: 1 А Средний ток потребления: 0,5 А Максимальная выходная мощность: 7 Вт Звуковые характеристики Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 10 кГц Уровень сигнала: не менее 70 дБ Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Характеристики индукционного контура Конструкция контура: Встроенный, намоточный провод Площадь покрытия: до 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1 кГц Сопротивление контура: 1 Ом Режимы работы Режим работы: микрофон/MP3 модуль Режимы работы MP3 модуля: USB, micro-SD карта, радио, Bluetooth, AUX (линейный вход) Форматы и интерфейсы Формат флэш-карт: micro-SD (TF), USB Формат звуковых файлов: MP3 8-320 кбит/с Интерфейсы: USB, Bluetooth Диапазон радиоволн: FM Разъем AUX: Jack 3,5 стерео Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации: от 0°С до +35°С Диапазон температур для транспортировки: от -25°C до +50°С |
| Требования к креплениям | Настенной крепление осуществляется посредством не мене 4х крепежных отверстий, расположенных в задней части корпуса. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система Vert-3000 - 1 шт.

Наклейки доступности помещения - 2 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--