Техническое задание

Арт. 50274-1

Наименование объекта закупки

Крючок-держатель для костылей или трости, М6, нержавеющая сталь

Цель закупки

Адаптация объектов с целью обеспечения комфортабельных условий для людей с нарушением ОДА (согласно Требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений и СП 59.13330.2020).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Крючок-держатель предназначен для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН, служит для размещения на нем личных вещей: костылей, трости, одежды, полотенец, и пр. Ввиду того, что изделие рассчитано на установку в помещениях с повышенной влажностью, оно выполнено из нержавеющей стали, благодаря чему имеет устойчивость к коррозии. В комплект изделия входит прямоугольная тактильная табличка, изготовленная из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде человека в инвалидном кресле для обозначения назначения изделия. Изделие является травмобезопасным, выполнено без острых окончаний и углов. Крючки держатели для одежды, костылей и других принадлежностей доступные для маломобильных групп населения (МГН) размещаются не выше 1.3 м. Монтаж изделия осуществляется на дюбель-гвозди. Максимально допустимая нагрузка не более 16 кг. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антикоррозийных свойств, крючок-держатель должен быть изготовлен из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304 (08Х18Н10). Информационная тактильная табличка должна быть изготовлена из ПВХ пластика толщиной не менее 3мм. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно крючок-держатель представляет собой цельносварное изделие, состоящее из крючка и основания. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик крючок и основание должны быть изготовлены из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм. Основание должно иметь не менее 3-х монтажных отверстий, обеспечивающих надёжную фиксацию изделия на вертикальной поверхности. Крючок и основание должны быть надежно сварены, а швы отполированы. С целью информационного обеспечения людей с нарушениями ОДА, крючок должен быть инкрустирован в тактильный указатель, выполненный из ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не более 105мм по высоте, не более 160мм по ширине. С целью соблюдения травмобезопасности все края таблички должны быть скошенными на 30гр и обработанными промышленным способом. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры таблички должны быть не более ВxШ×Г: 105×160×3мм. Габаритные размеры крючка не более ВxШxГ: 78x35x54 мм. |
| Требования к информационному обеспечению тактильной таблички | С целью информационного обеспечения тотально слепых и слабовидящих людей, на поверхность информационной таблички должна быть нанесена тактильная информация: по средствам тифлографики - изображение человека в инвалидном кресле; по средством шрифта по системе Брайля информация о назначении изделия. |
| Требования к тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требование к цветовому решению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, информационная табличка должна быть желтого цвета (RAL 1018) с нанесением тифлографики и брайлевских символов черного цвета. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации крючка-держателя на поверхности, крепёжный фланец должен быть выполнен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10), толщиной не менее 3 мм и иметь не менее 3х монтажных отверстий для дюбель-гвоздей. Крепление основания таблички производится при помощи двусторонней клеящейся ленты. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Поверхность крючка-держателя должна иметь зеркальную шлифованную поверхность. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Крючок-держатель для костылей или трости, М6, нержавеющая сталь – 1 шт.

Тактильная табличка – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---