Техническое задание

Арт. 51896

Наименование объекта закупки

Пляжная кабинка для МГН

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения, включая инвалидов-колясочников, незрячих и слабовидящих, людей с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой кабинку, оборудованную на пляже для переодевания людей с инвалидностью, людей, имеющих временные ограничения по здоровью и здоровых людей. Кабинка должна быть обозначена специальным знаком и быть достаточно просторной с учётом разворота инвалидной коляски. Конструктивно изделие состоит из сборного модульного металлокаркаса, с настилом из доски и обшивкой из профильного листа. Конструкция пандуса обеспечивает беспрепятственный съезд/заезд. Внутри кабинка для переодевания должна быть оборудована: - опорным поручнем, расположенным по всему периметру кабинки, обеспечивая комфортные условия при эксплуатации; - поручнем с откидным элементом, обеспечивающим удобную пересадку из кресла коляски на сиденье, а также в случае ненадобности поручень можно собрать; - сиденьем, оснащенным откидным механизмом позволяющим собрать его в случае ненадобности в целях экономии пространства; - крючком для костылей, оборудованным информационной табличкой с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде костылей для обозначения назначения изделия; - универсальным крючком, для размещения костылей, одежды, полотенца и др. принадлежностей, оборудованным информационной табличкой с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде пиктограммы доступности для МГН. Кабинка для переодевания должна быть укомплектована следующим оборудованием: - антивандальной кнопкой вызова помощи, обеспечивающей беспроводную подачу сигнала на приемник сигнала вызова помощи; - приемником сигнала вызова помощи, обеспечивающим оповещение на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопки вызова. Изделия для оборудования и комплектации кабинки должны быть размещены в соответствии с требованиями нормативной документации СП 59.13330.2020. |
| --- | --- |
| Требование материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлический каркас должен быть выполнен из трубы профильной марки стали не ниже Ст3 и окрашен порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств поручни, откидное сиденье, крючки и кнопка вызова персонала должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10.) Для обеспечения высокой износостойкости и защиты от различных природно-климатических воздействий настил должен быть выполнен из террасной доски ДПК. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик обшивка для каркаса должна быть выполнена из профилированного листа, выполненного из оцинкованной стали толщиной не мнее 0,45 мм с полимерным покрытием белого цвета. |
| Требование к конструкции | Металлический каркас представляет собой сборную модульную систему. Конструкционно система состоит из отдельных металлоконструкций: основания для кабинки; стоек и секций; основания для площадки заезда/съезда. Для обеспечения конструкционной прочности элементы модульной системы должны быть выполнены из профильной трубы 30×30, толщиной не менее 1,5 мм. Для обеспечения прочного монтажа и устойчивости к нагрузкам откидного поручня и откидного сиденья, металлический каркас должен быть оборудован опорными основаниями, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Сборка элементов металлического каркаса осуществляется посредством болтового соединения. Настил для основания и площадки заезда/съезда представляет собой террасную доску ДПК, толщиной не менее 26 мм, шириной не менее 160 мм. Обшивка для каркаса кабины представляет собой изделие, выполненное из профилированных листов, шириной не менее 800 мм не более 1250 мм. Опорный поручень представляет собой прямолинейный поручень, расположенный по периметру кабинки, с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Поручень изготавливается из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и высокой прочности крепления кронштейны должны быть выполнены из листа стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3 мм. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные». Откидной поручень представляет собой эргономичное опорное устройство, конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Поручень предназначен в качестве опорного устройства для инвалида опорника, поэтому должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные». Требования к откидному поручню описаны в техническом задании арт. 80019-1. Откидное сиденье представляет собой цельносварное изделие, выполненное из нержавеющей трубы диаметром не менее 38 мм, марки стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. У данной модели сиденье сделано из плоских реек, что делает его максимально удобным в применении. Для удобства пользования, изделие оборудовано откидным стопорным механизмом, который позволяет сложить сиденье чтобы оно не мешало, не занимало лишнее пространство и надежно зафиксировать его. Разложить сиденье можно только после нажатия на гайку. Изделие является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Сиденье предназначено для использования людьми с ограничениями по здоровью, выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитацинные». Требования к откидному сиденью описаны в техническом задании арт. 80027. Крючок держатель для трости и костылей представляет собой универсальный травмобезопасный держатель, изготовленный из стали марки AISI 304 и входящей в комплект прямоугольной тактильной таблички, изготовленной из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде костылей для обозначения назначения изделия. Требования к крючку держателю для трости и костылей описаны в техническом задании арт. 70003-1. Крючок держатель универсальный представляет собой травмобезопасный держатель для костылей, одежды, полотенец и др. вещей. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. В комплект входит прямоугольная тактильная табличка, изготовленная из ПВХ с нанесением информации по системе Брайля и стилизованного изображения в виде пиктограммы доступности для МГН. Требования к крючку держателю для трости и костылей описаны в техническом задании арт. 50274-3. Антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ», в качестве беспроводного источника подачи сигнала. Устройство изготовлено из стали марки AISI 304. Активация сигнала происходит за счет нажатия интегрированной кнопки. Предназначена для установки как снаружи, так и изнутри помещения. На поверхности корпуса нанесены тактильные шрифты, выступы, изготовленные по системы Брайля - надпись «вызов помощи». При активации вызова происходит звуковой сигнал и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи LED подсветки. Требования к антивандальной кнопке вызова описаны в техническом задании арт. 10698-1. Приемник сигналов вызова помощи Тифловызов предназначен для оповещения на русском языке персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопок вызова, с целью обеспечения доступного и безопасного пребывания людей маломобильных групп населения как в помещениях, так и на территории различных объектов инфраструктуры. Требования к приемнику сигналов вызова помощи Тифловызов описаны в техническом задании арт. 20274. |
| Габаритные размеры | Все изделия, входящие в объект закупки должны быть изготовлены промышленным способом. Для удобства при эксплуатации людьми с ограничениями по здоровью габаритные размеры кабинки (без учета пандуса) должны быть: - высота не менее 2165 мм; - ширина не менее 2300х2000 мм; - глубина не менее 2000 мм. Для обеспечения комфортного заезда/съезда человека в кресло-коляске, размеры пандуса должны быть: - высота не более 190 мм; - ширина не менее 940 мм; - глубина не менее 1160 мм. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Металлический каркас

Настил из ДПК

Опорный поручень

Откидной поручень

Сиденье откидное для МГН

Крючок держатель для трости и костылей

Крючок держатель универсальный

Антивандальная кнопка вызова персонала с вибрацией

Приемник сигнала помощи

Паспорт изделия

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---