Техническое задание

Арт. 10117-5

Наименование объекта закупки

Пандус перекатной с бортиками безопасности 50х700х780 мм

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой приспособление, изготовленное из цельного листа рифлёного алюминия, обеспечивающего противоскользящий эффект при подъёме и спуске человека в инвалидном кресле, оборудованного регулируемыми бортиками безопасности, препятствующими соскальзыванию колёс кресла-коляски с пандуса, а также обеспечивающих регулировку наклона пандуса с фиксацией в пределах 5 гр. Перекатной пандус предназначен для преодоления перепадов высот, за счёт обеспечения пологого подъёма и спуска для человека в инвалидном кресле. Грузоподъемность изделия до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высокой прочности конструкции и устойчивости к нагрузкам: Настил пандуса должен быть изготовлен из алюминиевого рифленого листа маркой сплава не ниже АМг2Н2, толщиной не менее 2 мм. Элементы каркаса и бортики пандуса должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения антикоррозионных условий металлические элементы пандуса должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250Мк. Цвет окраски - рапсово-желтый (RAL 1021). |
| Требование к конструкции пандуса | Конструктивно пандус должен быть изготовлен из алюминиевого настила, усиленного стальными рёбрами жёсткости, с целью увеличения грузоподъёмности изделия и стальных бортиков безопасности. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств настил должен быть выполнен из цельного листа рифлёного алюминия, толщиной не менее 2 мм, с высотой противоскользящих насечек не более 1 мм, с целью обеспечения беспрепятственного проезда инвалидной коляски. С целью обеспечения высокой прочности, рёбра жёсткости и бортики безопасности должны быть изготовлены из конструкционной стали, толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения травмобезопасных условий высота бортиков должна быть не менее 20мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, пандус должен иметь регулировку наклона с фиксацией в пределах не менее 5 гр. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации пандуса, ширина проезда должна быть не менее 700 мм. В виду ограниченного места при установке, ширина пандуса с учетом выступающих элементов должна быть не более 728 мм, глубина не более 780 мм. С целью обеспечения необходимого угла наклона, высота пандуса должна быть не более 50 мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус перекатной с бортиками безопасности 50х700х780 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---