# Техническое задание

Арт. 51897

Наименование объекта закупки

Говорящая МР3 система вызова помощи, ГПС-1

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения безопасного пребывания на территории людей, всех маломобильных категорий.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Говорящая МР3 система вызова помощи - ГПС-1 предназначена для обеспечения возможности вызова персонала и предоставления необходимой услуги или помощи для всех категорий МГН. Система представляет собой комплект, состоящий из приемного устройства, кнопки вызова помощи, комплекта тактильных табличек и металлического козырька. Кнопка вызова устанавливается в помещениях на входной группе, в санузле или ресепшене. Приемное устройство должно находится у обслуживающего персонала. При активации кнопки вызова помощи, приемное устройство автоматически должно обеспечивать воспроизведение заранее записанного файла в формате МР3. Питание приемника сигнала может производиться двумя способами: посредством элементов питания типа С в количестве 4-х штук (в комплект не входят) или подключением к сети питания через USB кабель. Кнопка работает от элементов питания типа ААА (в комплект не входят), в количестве 2-х штук. Система работает на разрешённой в РФ частоте. Дальность действия системы не менее 50 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. Приёмник имеет в памяти 3 предустановленных мелодии, а также обеспечивает возможность записи голосовых сообщений/мелодий на внутреннюю память устройства при подключении к ПК посредством USB кабеля. С целью обеспечения возможности адаптации входной группы, кнопка вызова оборудована антивандальным козырьком, защищающим устройство от попадания влаги. В целях информационного обеспечения и доступности слабовидящими и незрячими людьми, система вызова помощи должна быть укомплектована тактильными указателями в количестве 2 шт. и информационной табличкой для кнопки вызова, выполненными в контрастном желтом цвете, с нанесением тактильной информации в виде стилизованных изображений. На табличке тактильная информация «кнопка вызова помощи» дублируется шрифтом Брайля, что позволяет незрячему человеку быстро понять функционал находящегося перед ним устройства. По умолчанию, комплект поставляется с привязанной кнопкой вызова к приемному устройству. |
| --- | --- |
| Приемное устройство |  |
| Требования к функционалу приемного устройства | Функционально устройство должно обеспечивать воспроизведение предварительно записанного звукового сигнала/речевого сообщения при активации кнопки вызова помощи. Функционально устройство должно обеспечивать возможность круговой подсветки зоны динамика при активации кнопки вызова. Устройство должно обеспечивать возможность подключения к ПК посредством USB кабеля для последующей записи голосовых сообщений/мелодий на внутреннюю память устройства. Устройство должно обеспечивать возможность выбора мелодии. Устройство должно обеспечивать возможность регулировки уровня громкости. |
| Требования к общему исполнению приемного устройства | Для обеспечения эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть выполнен в цельном защитном корпусе из ABS пластика в белом исполнении. Для выполнения заявленных функций, лицевая панель устройства должна быть оборудована круговой зоной для работы динамика, которая имеет возможность дополнительной подсветки при активации устройства. Для исключения несанкционированного вмешательства, панель управления устройством должна быть расположена внутри устройства, под крышкой в задней части корпуса и содержать: - 3-х позиционный переключатель (выкл./вкл. /вкл. с подсветкой); - кнопку выбора мелодии; - кнопку регулировки уровня громкости. Для возможности питания устройства от элементов типа С, в количестве 4-х штук, внутренняя часть корпуса должна быть оборудована двумя отсеками. Устройство должно быть оборудовано встроенным USB кабелем для загрузки звуковых файлов в память устройства, а также для возможности подключения к сети питания посредством адаптера. |
| Требования к техническим характеристикам приёмного устройства | Элементы питания: формат С, кол-во 4 шт. Тип памяти: внутренняя Объем памяти: 239 Мб Формат записи звуковых файлов: МР3 Мощность динамика: 1 Вт Класс защиты: IP 44 Материал корпуса: ABS пластик Цвет: белый Размер (ВхШхГ): 115х95х35 мм Вес: не более 150 гр. |
| Требование к монтажу приемного устройства | Для удобства размещения приемное устройство монтируется на вертикальную поверхности посредством проушины, расположенной в задней части корпуса. |
| Кнопка вызова помощи |  |
| Требование к функционалу кнопки вызова | Устройство должно обеспечивать передачу радиосигнала на приемное устройство радиусом не менее 50 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению кнопки вызова | Для обеспечения эстетических качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть выполнен в цельном защитном корпусе из ABS пластика в белом исполнении. Лицевая часть устройства должна иметь зону активации диаметром не менее 15 мм. Задняя часть корпуса должна быть оборудована отсеком для элементов питания ААА, в количестве 2-х штук. С целью информационного обеспечения, лицевая часть устройства должна быть оборудована индикатором активации устройства (красный). На лицевой части корпуса также должна быть нанесена наклейка с тактильным знаком, в желтом цвете для контраста с общим корпусом кнопки. |
| Требования к техническим характеристикам кнопки вызова | Элементы питания: формат ААА, кол-во 2 шт. Радиус действия: до 50 м в помещении, до 100 м на отрытой территории Класс защиты: IP 54 Материал корпуса: ABS пластик Цвет: белый Размер (ВхШхГ): 30х95х22 мм Вес: не более 30 гр. |
| Требования к монтажу кнопки вызова | Кнопка должна устанавливаться на любую поверхность, посредством двусторонней клеящейся ленты. |
| Тактильно-информационные таблички |  |
| Требования к исполнению тактильных изделий | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных свойств, тактильная табличка для кнопки вызова должны быть изготовлена на основе полистирола, толщиной не менее 2 мм. Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, табличка должна быть желтого цвета, с нанесением тактильной информации черного цвета. С целью уменьшения себестоимости изделий, а также обеспечения их небольшой массы, тактильные указатели должны быть изготовлены из белого поливинилхлорида, толщиной не более 3 мм. Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, лицевая часть тактильных указателей должна быть покрыта плёнкой желтого цвета, для контраста с нанесёнными стилизованными изображениями черного, толщиной плёнки не более 100 мкм. Для обеспечения травмобезопасности тактильные изделия должны быть выполнены с округленными углами. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. Тактильные указатели должны содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля. Информационная табличка для кнопки вызова должна содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к геометрическим размерам тактильных изделий | Для обеспечения удобного формата кнопки вызова, а также создания возможности компактно разместить текст, размер информационной таблички должен быть не менее (ВхШ): 107х152 мм. Для обеспечения комфортных условий восприятия информации размер тактильных указателей должен быть не менее (ВхШ): 50х80 мм. |
| Требования к монтажу тактильных изделий | Монтаж информационной таблички для кнопки вызова к поверхности должен осуществляться на саморезы вместе с козырьком. Монтаж тактильных указателей осуществляется за счет самоклеящейся основы. |
| Козырек для кнопки вызова |  |
| Требования к конструктивному исполнению козырька | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств козырёк должен быть изготовлен из конструкционной стали толщиной 2 мм с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для доступности слабовидящими людьми козырек должен быть окрашен в контрастный желтый цвет. |
| Требования к геометрическим размерам козырька | Для обеспечения удобного формата кнопки вызова, а также для защиты от погодных условий размер изделия должен быть не менее ВхШхГ: 118х165х50 мм. |
| Требование к монтажу козырька | Монтаж козырька осуществляется на саморезы вместе с табличкой для кнопки вызова. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Приемник сигнала ГПС-1 – 1 шт.

Кнопка вызова помощи – 1 шт.

Тактильно информационная табличка – 1 шт.

Тактильные указатели – 2 шт.

Козырек – 1 шт.

Дюбель 6х25 – 4 шт.

Саморез 3,5х25 – 4 шт.

Упаковка – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет