Техническое задание

Арт. 51879

Наименование объекта закупки

Индукционная система «Eco Sound»

Цель закупки

Обеспечение беспрепятственного восприятия голосовой информации, в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Устройство предназначено для усиления восприятия информации в зоне получения услуг людям с нарушениями по слуху (при наличии у них слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов) в ограниченном пространстве и при большом скоплении людей, а также наличии посторонних звуков или преграды между собеседниками. Индукционная система представляет собой цельное устройство в эргономичном пластиковом корпусе, выполняющем функцию подставки. Устройство оборудовано встроенным высокочувствительным микрофоном и электронными компонентами, скрытыми в задней части корпуса. Работа устройства осуществляется от сети 220-230 Вольт посредством внешнего блока питания. Система имеет достаточно небольшие размеры, позволяющие разместить её на минимальной площади адаптируемой зоны. Площадь покрытия составляет 1 м2 . Основные места использования портативных систем — это зоны обслуживания населения (из расчета 1 шт. на одно рабочее место): в торговых центрах и магазинах (прикассовая зона), аэропортах, вокзалах, гостиницах (стойки информации, а также различных государственных учреждениях (малые рабочие группы, небольшие учебные комнаты и т.п.). |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать - трансляцию звукового потока через встроенный высокочувствительный микрофон посредством магнитного поля. Устройства должно иметь внешний блок питания. |
| Требования к маркам материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть выполнен из полистирола: передняя панель толщиной не менее 4 мм, задняя панель не менее 2 мм. |
| Требования к общему исполнению | Устройство должно быть выполнено в защитном корпусе, изготовленном из полистирола. Конструктивно корпус устройства состоит из передней и задней панелей. Передняя панель должна иметь изогнутый вид, для выполнения функции подставки, а также на ней должна быть размещена вся необходимая информация с помощью аппликаций. Задняя панель корпуса должна быть выполнена в форме крышки, закрывающей электронные компоненты. Задняя панель устройства должна быть оборудована встроенным высокочувствительным микрофоном и разъёмом DC-022B для подключения внешнего блока питания. Для предотвращения травмирования пользователей все края устройства не имеют шероховатостей и заусенцев, а углы скруглены. В передней части корпуса должна быть расположена пиктограмма доступности для инвалидов по слуху. |
| Технические характеристики | Тип устройства: портативный Рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100-10 000 Герц Максимальная выходная мощность: 5 Вт Максимальная потребляемая мощность: 8 Вт Чувствительность микрофона: от -60 до -3 дБ Внешний блок питания: АС 100-240V DC 10-15V, 1.2А Покрываемая площадь: 0,8 м2 Регулятор уровня электромагнитного поля: потенциометр на плате управления Разъем для подключения внешнего блока питания: Наличие Диапазон рабочих температур: от 0 до + 40 0 С Диапазон температур для транспортировки: От – 20 до + 40 0 С Степень защиты: IP 54 |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В виду использования системы в зоне с ограниченным пространством высота устройства должна быть не более (ВхШхГ): 122х200х69 мм. |
| Требования к креплениям | Корпус устройства выполняет функцию подставки, система устанавливается на горизонтальную поверхность. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Портативная индукционная система поставляется настроенной и полностью готовой к работе. |

Комплектация

Индукционная система «Eco Sound» -1 шт.

Блок питания 220-15 Вольт - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

----