Техническое задание

Арт. 10686-1ZH

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная керамическая с продольными рифами для обозначения безопасного пути движения, желтая, 300х300мм

Цель закупки

Для оборудования путей движения на улице с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие, выполненное из высококачественной керамики, что обеспечивает высокую прочность, влагостойкость и продолжительный период эксплуатации изделия. Тактильные рифы, выполненные в форме полос, расположенные параллельно, информируют человека с нарушениями зрения о безопасном движении вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1016). Подходит для монтажа в любых помещениях с большой проходимостью. Монтаж плитки осуществляется методом приклеивания при помощи стандартного клея для керамической плитки на бетонную основу пола. Изготовлена в полном соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественной керамики. |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения прочности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не менее 8мм. Тактильные рифы должны быть выполнены в форме полос, расположенных параллельно, в количестве не менее 6 шт. Высота подъема тактильного рифа не более 4мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры тактильной плитки должны соответствовать стандартным размерам напольных керамических плит и быть не менее 300х300мм, высота подъёма тактильного знака не более не более 4мм, высота основы не более 8 мм. Тип индикатора – прямолинейные параллельные рифы не более 25 мм в ширину и не более 290мм в длину в основании. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде прямолинейных параллельных рифов, обозначающих движение вперёд без препятствий на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся уличным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1016). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная керамическая с продольными рифами для обозначения безопасного пути движения, желтая, 300х300мм - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---