Техническое задание

Арт. 10168

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-4(4,3")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем диагональю 4,3 дюйма, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Устройство воспроизводит картинку с плавным увеличением до 32-кратного размера в 12 разных цветовых режимах (можно выбрать в самом устройстве самостоятельно). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком, их так же можно использовать как фонарик. Благодаря функции памяти, все настройки будут сохранены автоматически и при включении устройства не нужно будет настраивать вновь. Так же имеется автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени, что позволяет существенно экономить заряд батареи и продлит работу устройства от одной зарядки. При необходимости вывода изображения на большой экран для более масштабной картинки устройство можно подключить как к компьютерному монитору, так и к телевизору. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Изделие должно обеспечивать: - трансляцию визуальной информации посредством LCD дисплея; - увеличение транслируемого изображения в диапазоне от 2х до 32х крат; - транслирование изображения в не менее чем 12 разных цветовых режимах; - возможность автономной работы от аккумуляторной батареи не менее 3х часов; - возможность статичной установки устройства на горизонтальной поверхности на оптимальном расстоянии от просматриваемого текста/изображения; - возможность подключения к компьютеру; - возможность подключения к телевизору; - возможность фиксации изображения; - поддержка функции подсветки (можно использовать как фонарик); - поддержка функции памяти; - автоматическая функция отключения питания. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения легкости изделия, оно должно быть выполнено в пластиковом корпусе. Для контраста с цветом кнопок, корпус изделия должен быть выполнен в сером и белом цветах. Для обеспечения комфортных условий при ознакомлении с информацией слабовидящего человека увеличитель должен иметь интегрированный в корпус устройства дисплей с диагональю не менее 4,3 дюйма (96,5х59,5мм). В целях обеспечения передачи визуальной информации на LCD дисплей, нижняя часть корпуса должна быть оборудована камерой. В целях обеспечения защиты камеры от внешних воздействий, она должна быть защищена прозрачным стеклом, толщиной не менее 0,5мм, размером ДхШ не менее: 31х20мм. С целью упрощённой настройки режимов отображения информации на дисплеи, панель управления должна располагаться на внешний части корпуса с правой стороны и включать в себя кнопку настройки контрастности, увеличения кратности изображения, уменьшения кратности изображения. С целью обеспечения упрощённой работы пользователя с устройством, на зоны активации кнопок должны быть нанесены стилизованные изображения «+», «-», «М». С целью создать контраст кнопок с белым цветом лицевой части устройства, кнопки должны иметь следующие цвета и размеры: - Кнопка настройки контрастности «М»: Синий цвет, 22мм в диаметре; - Кнопка увеличения изображения «+»: Желтый цвет, 14мм в диаметре; - Кнопка уменьшения изображения «-»: Желтый цвет, 14мм в диаметре. Лицевая часть корпуса должна содержать красный светодиод-индикатор, расположенный рядом с экраном. Светодиод предназначен для сигнализирования о начале работы устройства. Размеры светодиода должны быть не менее 2,8мм в диаметре. В верхней части устройства должны быть расположены: кнопка активации функции стоп-кадр и кнопка включения/выключения устройства. В нижней части устройства должны быть расположены: разъем USB, обеспечивающий возможность зарядки от сети 220V, а также подключение к компьютеру; разъем для подключения видеокабеля, с целью выведения изображения на телевизионный экран. Для обеспечения статичной установки устройства нижняя часть корпуса должна быть оборудована откидным кронштейном-держателем. В целях обеспечения беспрерывной работы без сети 220V, устройство должно быть оборудовано Li-on аккумуляторной батареей 3.7V. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения портативных условий, а также с целью свободного перемещения устройства по странице изделие должно иметь размеры не более ВxШxГ: 160x80x20 мм. |
| Технические характеристики | Разрешение экрана: 4,3 дюйма Увеличение от 2х до 32х крат Съёмный литиевый аккумулятор 1500мАч Время автономной работы – 3 часа Время зарядки батареи – 6 часов Потребляемая мощность – 5В Вес: 105 гр (включая батарею) |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ПЦУ-4 – 1шт

Зарядное USB устройство – 1шт

Переносной чехол– 1шт

Видеокабель – 1шт

Адаптер – 1шт

Ткань для обработки корпуса – 1шт

Шнурок- держатель – 1шт

Литиевая батарея – 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---