Техническое задание

Арт. 10839

Наименование объекта закупки

Транспортный звуковой маяк «АвтоИнформатор»

Цель закупки

Для оборудования общественного транспорта с целью информационного обеспечения незрячих и слабовидящих людей в рамках программы «Доступная среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Транспортный звуковой маяк «АвтоИнформатор» представляет собой систему информирования, состоящую из пульта управления, звукового маяка и датчика открытия дверей. Система предназначена для оборудования общественного транспорта с целью информационного обеспечения незрячих и слабовидящих людей о номере маршрута транспортного средства, направлении следования транспортного средства, а также акустического обозначения доступной входной двери в общественный транспорт. Система не требует индивидуального программирования на каждый маршрут отдельно, а хранит все звуковые сообщения автопарка на флэш-карте, поэтому при выезде водителю достаточно выбрать только номер актуального маршрута на ПУ. При открытии дверей система автоматически выдает голосовое сообщение с номером маршрута и конечной остановкой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Устройство должно обеспечивать: - возможность быстрого выбора маршрута движения транспортного средства, - настройки активации прямого, обратного и резервного маршрута, - настройки активации дополнительных и аварийных сообщений. |
| Требования к конструктивному исполнению | Изделие конструктивно состоит из внутреннего пульта для водителя, внешнего звукового устройства, датчика открытия двери, элементов крепления и коммутационной проводки. Корпус пульта должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения антивандальных свойств корпус пульта должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1,5 мм с последующей порошково-полимерной покраской. Для удобства эксплуатации пульт должен содержать 2 панели управления. На панели, расположенной в передней части корпуса должны быть расположены копки управления в количестве не менее 21 штуки. В целях повышения эксплуатационного срока службы кнопки должны быть выполнены из стали и иметь полированную поверхность. Для облегчения использования устройства в темное время суток все кнопки пульта должны иметь светодиодную подсветку. Для удобства управления кнопки должны быть расположены блоками: блок кнопок выбора маршрута; блок системных кнопок и регулировки громкости; блок кнопок выбора направления маршрута; блок кнопок аварийных и дополнительных сообщений. В нижней части корпуса на панели управления должны быть расположены: выключатель питания; разъем для подключения внешнего акустического блока; разъем для подключения датчика открытия двери; разъем для подключения питания. На боковой части устройства должен быть расположен Слот под SD флэш-карту. Корпус внешнего звукового устройства должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус должен быть выполнен из стали толщиной не менее 1 мм с последующей порошково-полимерной покраской. С целью информационного обеспечения на передней панели внешнего блока должны быть расположены динамик и табличка с изображением человека в инвалидной коляске. Мощность акустики звукового устройства должна быть не менее 15 Вт и развивать звуковое давление не менее 80 дБ. |
| Требование к габаритным размерам | В виду ограничения пространства при установке пульта, габаритные размеры устройства, без учета разъемов должны быть не более (ВxШxГ): 120x272x53 мм. В виду ограничения пространства при установке акустического блока, габаритные размеры устройства, с учетом крепления должны быть не более (ВxШxГ):175x260x92 мм. |
| Требование к техническим характеристикам | Напряжение питания: 12 В Выходная мощность акустики: 15 Вт Импеданс акустической системы: 4 Ом Максимальная потребляемая мощность устройства: 20 Вт Диапазон воспроизводимых частот: 100-15000 Гц Формат флэш-карты: SD Формат звуковых файлов: MP3 8-320кБ/с Максимальное количество маршрутов: 99 Количество сообщений 1 маршрута: 3 Количество аварийных сообщений: 3 Количество дополнительных сообщений: 3 Степень защиты акустического блока: IP55 Степень защиты пульта: IP42 Диапазон рабочих температур: от -40 до + 60 °С Масса пульта: не более 1,5 кг Масса акустического блока: не более 1,7 кг |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения правильного восприятия звуковая информации должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия незрячим человеком. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка при монтаже должна быть дополнительно защищена гофрированной трубкой, диаметром 6-10 мм. Все штепсельные разъёмы должны иметь фиксаторы, предотвращающие раскручивание. Для обеспечения длительного срока эксплуатации все штепсельные разъёмы должны быть изготовлены из металла, с защитой от попадания влаги. |
| Требования к монтажу изделия | Монтаж пульта осуществляется, используя прорези на кронштейнах, расположенных в задней части корпуса, при помощи 4-х саморезов или винтов. Монтаж внешнего звукового устройства осуществляется креплением блока к предварительно установленному кронштейну, при помощи 4-х винтов. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пульт управления – 1 шт.

Внешнее звуковое устройство - 1шт.

Коммутационные разъемы с проводами - 3 шт.

Флэш-карта SD - 1 шт.

Датчик открытия двери (концевой включатель) - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

------