Техническое задание

Арт. 12341

Наименование объекта закупки

Лестничный (лестницеход) подъёмник для инвалидов SANO PT UNI 130

Цель закупки

Для обеспечения автономного, безопасного и комфортного перемещения кресла коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи помещения.                                                 Рекомендован к применению гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Лестничный колесный подъемник представляет собой универсальное техническое средство для социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Предназначен для преодоления лестничных маршей при управлении сопровождающим лицом. Инвалидное кресло очень быстро и легко устанавливается и снимается, никаких дополнительных устройств не требуется. Подъемник для инвалидов SANO PT UNI 130 предназначен для колясок самого разного типа. Он универсален. Платформы сбоку откидываются, на них ставятся колеса коляски, после чего она фиксируется специальным устройством. Благодаря специальному опорному механизму, во время спуска или подъема по лестничному маршу со стороны сопровождающего лица не требуется каких-либо серьезных усилий или специальных навыков для управления подъемником. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство оборудовано съемным регулируемым по высоте подголовником. Сборная конструкция подъемника обеспечивает комфортные условия при транспортировке устройства. |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Подъемное устройство автономно, мобильно и представляет собой: - Блок управления (ручек) и силовой блок, выполненный из высокопрочного сплава алюминия на колесах. - Колеса произведены из высокопрочного пластика, способного выдерживать большие нагрузки и окантованы прочной износостойкой резиной, не позволяющей повреждать покрытие лестниц. Подъемное устройство имеет встроенную сенсорную систему безопасности, представляющую собой автоматические тормозные датчики, которые при малейшем свисании со ступеньки автоматически блокируют колеса подъемника, тем самым, предотвращая его падение с лестницы. Подъемное устройство должно иметь съемный регулируемый по высоте подголовник. Блок ручек крепится к блоку двигателя путем вставки одной профильной трубы в другую и фиксации зажимом. Внутри профильных труб обеих частей находятся электрические разъемы, которые позволяют соединить аккумулятор, блок двигателя и панель управления на блоке ручек, без использования внешних проводов. Ручки нескользящие и эргономичные, что необходимо для надежности эксплуатации устройства с минимальными усилиями. Ручки также имеют возможность регулировки по высоте. На блоке рукоятей располагаются: - переключатель хода (вперед-назад); - кнопка включения устройства; - световой сигнализатор уровня заряда батареи; - сигнал о готовности прибора к работе. Габаритные размеры силового модуля в собранном состоянии 37х44см (ширина/глубина). Высота рукоятей в собранном виде регулируется в диапазоне 113 – 162 см. Для крепления кресла-коляски в наличии универсальный, подходящий для любых стандартных кресел-колясок с ручным приводом, устройство с быстрой адаптацией к креслу-коляске по ширине. Такое устройство представляет собой два мини пандуса, которые закреплены на подъемном устройстве и зажима, который устанавливаются на профилированных трубах блока ручек. Закрепленные на подъемном устройстве мини пандусы имеют возможность регулировки по ширине в зависимости от размера коляски. Фиксация кресла-коляски происходит при заезде колес на пандусы и закреплении рамы коляски зажимами. Данное устройство адаптировано под все виды стандартных кресел-колясок с ручным приводом с шириной сиденья от 38 см до 50 см, а его ширина изменяется в зависимости от размера кресла-коляски. Имеет встроенную подсветку для освещения лестницы по пути следования. Конструкция подъемного устройства позволяет разбирать его на 5 частей: - силовой блок с минипандусами; - блок управления; - зажим ручек; - аккумулятор; - подголовник. |
| Требования к габаритным размерам | Устройство должно быть выполнено промышленным способом и соответствовать размерам (ВxШxГ): 1600x760x735 мм |
| Требования к техническим характеристикам | Грузоподъемность:; 130,0 кг. Вес оборудования:; 30,5 кг. Вес подъемного агрегата (включая боковые откидные платформы):; 16,7 кг. Максимальная ширина спинки кресла-коляски:; 495 мм. Максимальное расстояние между колесами кресла-коляски (измерения с внешней стороны колес):; 730 мм. Диаметр колеса:; 200 мм. Ширина колеи (снаружи):; 297 мм. Площадка для разворота:; 0,9 м * 1,1 м. Запас хода *:; 250-500 ступеней. Максимальная высота ступеней :; 220 мм. Угол наклона лестницы (максимум):; 45°. Скороподъемность:; Уровень I = 10 ступеней в минуту Уровень II = 14 ступеней в минуту Уровень III = 18 ступеней в минуту. Устройство защиты от перенапряжения:; 1) механическая защита от перенапряжения (скользящая ступица) 2) электронная защита от перенапряжения. Электропривод:. Мощность; 250W. Род защиты; IPX4. Номинальное напряжение; 24 VDC. Номинальный ток макс.; 30 A. Технические данные аккумулятора:. Предохранительное устройство; внутренний плавкий предохранитель (30 Amp) и электронная защита зарядного контакта. Зарядный контакт; DC-Jack ø 2,1 x 9,5. Отдача тока; по 2 плоским контактам к 2 упругим стержням подъемного агрегата. Чистая масса; 4,3 кг. Электрическая емкость; 5.2 Ah. Напряжение; 24 V DC (2x 12 V DC - 5.2 Ah). Технические данные сетевого зарядного устройства:. Сетевое напряжение (50/60 Hz, +/-15 %); 100-240 VAC. Номинальная мощность (входная мощность); 36 W. Напряжение заряда; 24 VDC. Арифметический зарядный ток; 1,0. Степень защиты; IP40. *Время работы подъемника от заряженного аккумулятора зависит от веса человека и направления передвижения (вверх или вниз) Технические допуски ±15 мм / 1,5 кг.. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Подъемный агрегат с откидными платформами – 1шт.

- Руль регулируемый (с фиксатором) – 1шт.

- Зарядное устройство (сетевое 100-240 V AC) – 1шт.

- Ключ для блокировки движения устройства – 1 шт.

- Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---