Техническое задание

Арт. 10593

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук автоматическая, VRT-2100, нержавеющая сталь

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат в местах с большой или средней проходимостью людей, с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в антивандальном исполнении из нержавеющей стали, оборудованное датчиком движения для обеспечения автоматического включения, при приближении рук к устройству. Изделие, предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Электросушитель обладает достаточной мощностью, низким уровнем шума, прост в монтаже и эксплуатации. Корпус изделия выполнен промышленным способом в травмобезопасном исполнении не имеет острых углов и стыков на поверхности. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения коррозионной стойкости корпус изделия должны быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого потока воздуха, при приближении рук на расстоянии не менее 50мм и автоматическое отключение при удалении рук на расстояние более 120 мм. Для полного высушивания рук, время работы одного цикла должно быть не менее 35секунд. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно обеспечивать нагрев исходящего воздуха не менее чем до 40 градусов по Цельсию. |
| Требование к конструктивному исполнению | В виду установки устройства в санитарно-гигиенических комнатах и возможного попадания водных брызг, корпус должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали для обеспечения антикоррозионной стойкости. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств корпус электросушителя должен быть оборудован электродвигателем, нагревательным элементом и блоком управления. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации устройства гражданами всех категорий, блок управления устройством должен быть снабжён термоконтроллером и предохранителем от перегрева, обеспечивающих автоматическое отключение аппарата при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 100 градусов. С целью обеспечения автоматического включения устройства в нижней части корпуса должен быть расположен датчик движения. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220V. Потребляемая мощность должна быть не более 2100Вт. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке высота устройства не должна превышать 245мм, ширина 265мм, глубина 207мм |
| Требования к полировке поверхности | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность должна быть отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушителя должен осуществляться по средствам скрытых креплений. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук автоматическая – 1 шт

Комплект крепежа – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---