Техническое задание

арт. 80031-1

Наименование объекта закупки

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 2, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для адаптации объектов с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения, а также информационного обеспечения для слепых и слабовидящих людей.

Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой прямолинейный одноуровневый поручень с загнутыми травмобезопасными окончаниями. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Поручень выполнен из цельной трубы диаметром 38 мм, не имеет видимых швов и соединений и является полностью травмобезопасным. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы поручня должны быть изготовлены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции поручня | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из прямолинейного поручня с загнутыми окончаниями и кронштейнов в количестве не менее 3 шт. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН, поручень должны быть изготовлены из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм для наиболее удобного захвата кистью руки. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и высокой прочности крепления кронштейны должны быть выполнены из листа стали марки не ниже AISI304, толщиной не менее 3мм, высотой не менее 63мм, глубиной не менее 112мм. С целью повышения эстетических показателей окончания поручня должны быть закрыты заглушками, выполненными из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 1мм, диаметром не менее 37 мм и не более 40 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: ширина поручня не менее 1500мм, глубина не менее 120мм (без учета крепежных элементов). Высота поручня с учетом кронштейнов должна быть не менее 105мм. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Поручень опорный, пристенный, с кронштейнами, тип 2, нержавеющая сталь, D38 мм – 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---