# Техническое задание

Арт. 50218

Наименование объекта закупки

Адаптивная система (световое табло очереди) «Занято-свободно» для санитарно-гигиенических комнат

Цель закупки

Система предназначена для оборудования санитарно-гигиенических комнат с целью оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Система состоит из блока активации и визуально-информационного табло с заданной, неизменной информацией «занято» и «свободно». Блок активации системы выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской и оборудован датчиком движения. Датчик движения излучает и принимает отражённые высокочастотные электромагнитные волны. Датчик определяет изменения в отражаемых волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматической активации информационного поля «занято», отсутствие движения на протяжении более 30 секунд, отключает функцию «занято» и активирует информационное табло «свободно». Устройство предназначено для оснащения санитарно-гигиенических комнат с целью их адаптации для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда». |
| --- | --- |
| Требование к материалам изготовления блока активации | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус устройства должен быть выполнен из конструкционной углеродистой стали маркой не ниже Ст08пс с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требование к материалам изготовления визуально-информационного табло | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен из конструкционной стали маркой не ниже Ст08пс, с последующей порошково-полимерной покраской, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозионных условий. С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, светорассеивающая матрица информационного поля должна быть выполнена из литого оргстекла толщиной не менее 8 мм, лицевая защитная панель должна быть изготовлена из литого оргстекла толщиной не менее 3 мм. |
| Требования к конструктивному исполнению блока активации | Конструктивно изделие состоит из металлического корпуса и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения удобства монтажа, изделие устанавливается как на потолочную поверхность, так и на вертикальную поверхность. Нижняя часть устройства, на которой расположен датчик движения, должна иметь скругление радиусом не менее 8 мм, с целью обеспечения наклона к этим поверхностям в диапазоне 40-45 градусов, что увеличит радиус угла обнаружения. С целью обеспечения простоты эксплуатации, верхняя часть устройства должна быть оборудована клавишным выключателем, диаметром не менее 20мм. Для обеспечения работы системы устройство должно быть оборудовано разъемом для соединения с визуально-информационным табло и разъемом для возможности питания от сети 220 V, расположенными в верхней части устройства. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-информационного табло | В виду установки устройства в местах общественного пользования корпус устройства должен быть выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной листовой стали маркой не ниже Ст08пс толщиной не менее 1,2 мм, с целью обеспечения антикоррозионных условий и эстетичного вида окрашен порошково-полимерным способом. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха, каждое информационное поле должно иметь монохромный фон с равномерной подсветкой и чёрные буквы для обеспечения контрастного эффекта. Устройство должно подключаться к блоку активации по средствам соединительного кабеля, оборудованного с двух сторон разъемами для подключения. |
| Требования к техническим характеристикам блока активации | Угол обнаружения: не менее 120; Выдержка времени простоя: 30 сек.; Дальность обнаружения движения: не менее 6 м и не более 10м; Высота установки: стена - 1,8 – 2,5 м, потолок – 2,2 – 4 м; Скорость движения обнаружения: 0.6 -1.5 м/с; Допустимая влажность: более 93%; Допустимая температура окружающей среды: не ниже -20 и не выше +40 градусов; Источник питания: 220-240В; Частота тока: 50/60Гц; Потребляемая мощность: не более 5 Вт. |
| Требования к габаритным размерам блока активации | В виду ограниченного места при установке высота не более 190мм, ширина изделия должна быть не более 155мм, глубина не более 55мм (без учета разъемов). |
| Требования к геометрическим размерам визуально-информационного табло | В виду ограниченного пространства при установке, высота блока информатора должна быть не более 200мм, ширина не более 300мм, глубина не более 45 мм (без учета разъемов). С целью обеспечения доступного считывания информации высота всех букв должна быть не менее 26мм, высота каждого информационного поля должна составлять не менее 70мм, ширина не менее 260мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения визуального облика системы корпоративному стилю заказчика, корпуса устройств должны быть выполнены в белом цвете. С целью активизации внимания поле «занято» должно иметь равномерную подсветку красного свечения. С целью обеспечения комфортных условий восприятия визуальной информации глухим или слабослышащим человеком, поле «свободно» должно иметь равномерную подсветку зеленого свечения. |
| Требования к потребляемой мощности визуально-информационного табло | Потребляемая мощность должна быть не более 20 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению глухих и слабослышащих людей | Визуальная информация должна быть подготовлена с учётом особенностей восприятия глухими и слабослышащими людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка пульта управления должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу блока активации | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в четырёх точках |
| Требование к монтажу визуально-информационного табло | Монтаж устройства осуществляется по средствам скрытого крепления не менее чем в четырёх точках. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально-информационное табло - 1шт

Блок активации – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Соединительный кабель – 1шт.

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия