Техническое задание

Арт. 10759

Наименование объекта закупки

Смеситель локтевой «Лонг» для МГН, с поворотным изливом

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Смеситель представляет собой изделие из латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики изделия. В смесителе с регулировкой напора и температуры воды одной рукояткой установлен смешивающий картридж типа KCG, Citec или Fluhs с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкой с ресурсом не менее 500 тысяч циклов. Рукоятка выполнена удлинённой формы с утолщением на конце, что позволяет пользоваться устройством без использования кистей рук, что значительно упрощает активацию крана людьми маломобильных групп населения. Смеситель также оборудован удлинённым поворотным изливом, что обеспечивает беспрепятственное использование устройства людьми в инвалидных креслах. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпусные детали изделия должны быть изготовлены из латуни марки ЛС59-1, с хромоникелевым покрытием, не допускается использование устройств из никелированной латуни, так как это значительно снизит качество изделия. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения максимальной функциональности конструкция смесителя должна иметь удлинённый локтевой рычаг длинной не менее 170мм с утолщением на конце для обеспечения максимально комфортных условий для МГН; поворотный излив длиной не менее 390мм. На изливе смесителя должен быть установлен аэратор с предварительным пластмассовым сепаратором для сбора частиц ржавчины и загрязнений и многослойной мелкоячеистой сеткой, создающей мягкую, чистую струю воды. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации смеситель должен быть оборудован керамическими кран-буксами. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры изделия должны быть: не более 265 мм по высоте, 235 мм по глубине. Допустимые отклонения в размерах ±10мм. Диаметр корпуса в основании не более 45мм. Допустимые отклонения в размерах ±5мм. |
| Требования к техническим характеристикам и пользовательским параметрам | Излив: поворотный Управление: рычажное Рекомендуемое давление: 2,5 атм. Рабочая температура: до 75°С. Смеситель предназначен для работы на давлении: от 2 до 6,3 атм. Максимальное расстояние до среза водопроводных труб при шлангах подводки: для подводки 600 мм - 520 мм, 400 мм - 320 мм, 300 мм - 220 мм. Диаметр установочного отверстия: 34-39мм Толщина полки мойки либо столешницы раковины: 0,5-40мм Группа по параметру герметичности: первая Рабочий ресурс: не менее 500 000 циклов переключения Масса смесителя в комплекте: не более 2,5 кг. |
| Требования к монтажу изделия | С целью обеспечения корректной работоспособности, монтаж устройства должен осуществляться специалистами, имеющими специальное разрешение, в соответствии с правилами монтажа изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

1. Корпус смесителя в сборе с изливом – 1 шт.

2. Прокладка уплотнительная – 1 шт.

3. Шланг подводки – 2 шт.

4. Шпилька – 2 шт.

5. Скоба резиновая – 1 шт.

6. Скоба металлическая – 1 шт.

7. Гайка – 2 шт.

8. Декоративное кольцо – 1 шт.

9. Коробка упаковочная – 1 шт.

10. Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---