Техническое задание

Арт. 50383-3-AISI304-300x300

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), AISI304

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения со высокой проходимостью, с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие, выполненное из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, для обеспечения высокой прочности, устойчивости к условиям агрессивной среды и продолжительного срока эксплуатации изделия. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии непреодолимого препятствия на пути следования. В целях использования плитки в местах общественного пользования категория горения – НГ (не горючий). Монтаж плитки осуществляется посредством прикручивания к поверхности на дюбель гвозди. Для обеспечения амортизирующих условий, за счёт наиболее плотного прилегания плитки к поверхности, при монтаже необходимо использовать специальную подложку (демпфер) (арт. 10195). |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки не ниже AISI 304(08Х18Н10). |
| Требования к конструкции изделия | Тактильная плитка представляет собой изделие, выполненное на основе листовой нержавеющей стали, толщиной не менее 1 мм. Основание должно быть выполнено с отбортовкой кромок. Высота основания должна быть не более 4 мм. Высота подъёма тактильного знака должна быть не более 4 мм. Лицевая поверхность плитки должна иметь не менее 8 углублений, предназначенных для просверливания монтажных отверстий. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамогранитных плит и быть не менее 290х290мм и не более 305х305 мм, высота подъёма тактильного знака не более 4 мм, высота основы с учетом кромки не более 4 мм. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 30 мм в основании, расположенные в шахматном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и слабовидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в шахматном порядке, обозначающих непреодолимое препятствие на пути следования. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепление плитки к поверхности | Тактильная плитка имеет не менее 8 мест, обозначенных углублениями на поверхности для крепления плитки при помощи шурупов. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная (непреодолимое препятствие, конусы шахматные), AISI304 - в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2-х лет

Особые условия

---