Техническое задание

Арт. 10341

Наименование объекта закупки

Лестничный колесный подъёмник для инвалидов ПУМА-УНИ-130

Цель закупки

Для обеспечения автономного, безопасного и комфортного перемещения кресла коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи помещения.                                                 Рекомендован к применению гос. программой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Лестничный колесный подъемник представляет собой универсальное техническое средство для социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Предназначен для преодоления лестничных маршей при управлении сопровождающим лицом. Подходит для всех видов инвалидных колясок без необходимости снятия их колёс и монтажа адаптера. Благодаря компактности данное устройство можно использовать в условиях ограниченного пространства лестничных проемов (например подъезды хрущевок). Регулируемые ремни безопасности и устройство крепления кресла-коляски гарантируют устойчивость и безопасность пассажира. Шагающий ступенькоход работает за счет системы дополнительных колес разного диаметра и других элементов, объединённых в специальный механизм, именно он помогает инвалидной коляске беспрепятственно двигаться по ступенькам, блокируя ее движение на кромке ступеней и регулируя центр тяжести для безопасности и комфортного пользования. Сборная конструкция подъемника обеспечивает комфортные условия при транспортировке устройства (в сложенном виде устройство помещается в багажник автомобиля). |
| --- | --- |
| Требования к конструктивному исполнению | Конструктивной особенностью данного подъемника является легкая сварная рама и привод, закрытый пластиковым кожухом, придающий подъемнику элегантный вид, а также дополнительная электроуправляемая колесная система, обеспечивающая легкость в обращении и исключительную маневренность. Для обеспечения малогабаритности опоры колес должны быть откидными. Для комфортного передвижения в системе управления применен контролер, обеспечивающий плавный запуск и остановку. |
| Требования к габаритным размерам | Устройство должно быть выполнено промышленным способом и соответствовать размерам: Высота подъёмника (общая): 1310 мм Ширина подъёмника: - боковые опоры в рабочем положении 760 мм - боковые опоры подняты 430 мм Глубина: 395 мм |
| Требования к техническим характеристикам | Грузоподъёмность, включая кресло-коляску: не более 130 кг Вес: 39,7 кг Защита от перегрузки: да Привод: электрический Тип питания: Аккумулятор, Сеть 220 В Тип подъемника: колесный лестничный Функция экстренной остановки: да Функция экстренный спуск: да Ширина спинки кресла-коляски: не более 500 мм Габарит колеи основных колёс кресла-коляски: не более 730 мм Диаметр ходового колеса подъёмника: 250 мм Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит): 312 мм Размеры площадки на лестничном марше: не менее 90×110 мм Максимальная высота ступени лестницы: 230 мм Минимальная длина ступени лестницы: 250 мм Максимальный угол подъема: 46 градусов Напряжение бортовой сети подъёмника 24 В Электродвигатель постоянного тока: 24 В, 350 Вт - рабочий ток, не более: 20 А - род защиты: IPX4 Аккумуляторные батареи (АКБ): 2×12 В/ 12А·ч (герметичные) Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ: от 250 до 500 |
| Требование к безопасности | Устройство должно быть оборудовано: Самоблокирующейся приводной системой; Электромагнитным тормозом; Ключом выключателя питания; Механической и электрической блокировкой включения при незакрепленной стойке управления; Кнопкой СТОП; Раздельными кнопками управления движением; Цветным индикатором зарядки АКБ; Оптическим гравитационным сигнализатор наклона лестничного марша. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Лестничный колесный подъемник ПУМА-УНИ-130 -1 шт.

Блок питания 220-12 Вольт - 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---