Техническое задание

Арт. 902-0-SPB-12-240x180-iZONE

Наименование объекта закупки

СП-12 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля на специальной наклонной площадке на основе полистирола

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

| Описание объекта закупки | Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля на специальной наклонной площадке на основе полистирола представляет собой сборное изделие из полистирола, на котором информация представлена в виде пиктограммы, а также имеется выступ под информационную зону для описания информации с применением системы Брайля, с учётом её восприятия незрячими людьми. Тактильно-визуальный знак выполнен в соответствии с ГОСТ 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования и ГОСТ Р 56832-2020 Шрифт Брайля Требования и размеры |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие должно объединять в себе три элемента: корпус, тактильную пиктограмму со стилизованным изображением и тактильную табличку со шрифтом Брайля. Для обеспечения прочностных характеристик, корпус должен быть выполнен на основе полистирола толщиной не менее 2 мм. Конструктивно корпус изделия должен быть выполнен цельнолитым, иметь наклонную область для приклеивания тактильной таблички и иметь оптимальный для зрения человека угол наклона по ГОСТ 52131-2019, который должен составлять не менее 150 град. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: тактильная пиктограмма должна быть выполнена на основе полистирола, толщиной не менее 4 мм; тактильна табличка должна быть выполнена на основе полистирола, толщиной не менее 2 мм. В целях обеспечить защиту пиктограммы от внешних воздействий, она должна быть покрыта прозрачным полиуретановым лаком с толщиной слоя не менее 250 мкм. С целью обеспечить возможность замены пиктограммы и тактильной таблички, они должны иметь самоклеящуюся основу из вспененного акрила и приклеиваться к корпусу. Для возможности монтажа изделия посредством скрытых креплений, в центральной части корпуса должно быть выполнено не менее 2-х отверстий под саморезы. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | С целью уменьшения транспортных расходов, габариты корпуса изделия не должны превышать (ВхШхГ): 240х180х30 мм. В целях обеспечения компактного размещения и заметности элемента с тифлографикой слабовидящим людям, его габаритные размеры должны быть не менее (ВхШхГ): 150х150х4 мм. В целях обеспечения компактного размещения и обеспечения удобного формата для чтения незрячим людям, габариты тактильной таблички должны быть не менее (ВхШхГ): 34х148х2 мм. |
| Требования к информационному обеспечению | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля Пиктограмма должна содержать рельефное стилизованное изображение «i», обозначающее «информация, место расположения мнемосхем», с высотой подъёма рисунка не менее 2 мм и не более 2,5 мм. Тактильная табличка со шрифтом Брайля должна содержать дублирующую информацию, нанесенную на пиктограмме. |
| Требования к качеству поверхности тактильной таблички | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, цвет корпуса и цвет тактильной таблички должен быть жёлтым (RAL 1016). |
| Требования к креплению | Монтаж изделия должен осуществляться на вертикальную поверхность посредством скрытых креплений. |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не уcтановлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

СП-12 Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля на специальной наклонной площадке на основе полистирола – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---