Техническое задание

Арт. 10765

Наименование объекта закупки

Сушилка для рук автоматическая, VRT-1500, ABS пластик, белая

Цель закупки

Оборудование санитарно-гигиенических комнат с целью соблюдения санитарных норм.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, выполненное в корпусе из высококачественного пластика. Внутри корпуса находятся электродвигатель, нагревательный элемент и блок управления. Устройство предназначено для сушки рук потоком тёплого воздуха. Для обеспечения автоматического контроля включения/выключения системой сушки рук, устройство оборудовано высокоточным инфракрасным сенсорным датчиком. С целью обеспечения безопасности при эксплуатации устройством гражданами всех категорий, блок управления устройством оборудован термоконтроллером и предохранителем от перегрева, которые обеспечивают автоматическое отключение системы нагрева и подачи воздуха при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 1050. Электросушитель обладает достаточной мощностью, низким уровнем шума, прост в монтаже и эксплуатации, безопасен и надежен. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, функционально устройство должно обеспечивать автоматическое включение тёплого потока воздуха, при приближении рук на расстоянии не менее 50 мм и автоматическое отключение при удалении рук на расстояние более 120 мм. Для полного высушивания рук, время работы одного цикла должно быть не менее 35 секунд. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство должно обеспечивать нагрев исходящего воздуха не менее чем до 40 градусов по Цельсию. Устройство должно обеспечивать автоматическое отключение нагрева и подачи воздуха при повышении температуры исходящего потока воздуха свыше 1050 . |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие состоит из корпуса и электрических компонентов, скрытых внутри корпуса. Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом из высококачественного пластика и не иметь острых углов и стыков на поверхности. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств корпус устройства должен быть оборудован электродвигателем, нагревательным элементом и блоком управления. Блок управления электросушителем должен быть оборудован термоконтроллером и предохранителем от перегрева, которые обеспечивают прекращение работы устройства при повышении температуры исходящего потока воздуха до 1050. Для обеспечения автоматического контроля включения/выключения системой сушки рук, устройство должно быть оборудовано высокоточным инфракрасным сенсорным датчиком. Устройство должно иметь возможность подключения к сети 220V. |
| Требования к техническим характеристикам | Мощность: 1500 Вт Напряжение и частота тока: 220В±10%, 50 Гц Температура исходящего воздуха: 40-54 С0 Скорость исходящего потока воздуха: 16 м/с Вкл/откл системы сушки: автоматическое, зона срабатывания сенсора 50-120 мм Время работы электросушителя: 35-40 сек. Материал корпуса: ABS пластик Цвет: Белый Размер (ВxШxГ): 200х265х155 мм Масса, кг, брутто/нетто: 2,5/2,25 |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Монтаж электросушителя должен осуществляться посредством крепежных фитингов, расположенных на задней стенке корпуса электросушителя. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Сушилка для рук автоматическая, VRT-1500, ABS пластик, белая – 1 шт.

Комплект для крепления – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---