Техническое задание

Арт. 51721

Наименование объекта закупки

Зеркало поворотное, для МГН, со сменным зеркалом, травмобезопасное, нержавеющая сталь, 400х600 мм

Цель закупки

Адаптация санитарных комнат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью обеспечения доступного использования изделия по назначению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой зеркало с каркасом из нержавеющей стали, оборудованное поворотным механизмом. Наличие рукоятки даёт возможность людям в инвалидных креслах самостоятельно регулировать угол наклона для беспрепятственного использования изделия по назначению. Для надёжной фиксации зеркала, его крепление осуществляется внутри рамы, что обеспечивает безопасные условия в период эксплуатации. Зеркало характеризуется долгим сроком службы и повышенной безопасностью. В общественных туалетах с высокой проходимостью нередко возникают случаи деформации стекла, что приводит к травмам. Поворотное зеркало изготавливается по специализированной технологии с армированием обратной стороны изделия специальной пленкой, которая при разбитии стекла не дает осколкам разлетаться. Зеркало характеризуется долгим сроком службы и повышенной безопасностью. Рекомендовано к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда". |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высокой прочности и антикоррозионных свойств каркас изделия должен быть выполнен из листовой нержавеющей стали, маркой не ниже AISI 304. |
| Требование к конструкции поворотного зеркала | Конструктивно изделие должно быть выполнено из зеркала, закреплённого внутри цельносварного каркаса, оборудованного поворотным механизмом и эргономичной ручкой регулировки угла наклона зеркала. С целью обеспечения высоких антикоррозионных свойств и антивандальных условий, рама, основание ручки, элементы поворотного механизма должны быть изготовлены из нержавеющей листовой стали, толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения комфортабельных условий, рукоять изделия должна быть выполнена из нержавеющей трубы диаметром не менее 25 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения надёжной фиксации, зеркало должно иметь не менее восьми точек крепления к стальному каркасу. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установке габаритные размеры изделия (без учёта ручки) не должны превышать 423мм по высоте, 610 мм по ширине. Глубина изделия с учетом рукоятки и элементов крепления должна быть не более 238мм. С целью обеспечения комфортабельных условий при эксплуатации, размеры видимого поля зеркала должны быть не менее 565 мм по ширине и не менее 380 мм по высоте. Допустимые отклонения от размеров 10мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на вертикальной поверхности, монтаж осуществляется посредством кронштейна, выполненного из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3 мм и имеющего не менее 4-х точек крепления. |
| Требования к полировке каркаса и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. Все сварные швы зачищены и отполированы. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Зеркало поворотное, для МГН, трамобезопасное, нержавеющая сталь, 400х600 мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---