Техническое задание

Арт. 901-2-AKP4

Наименование объекта закупки

Комплексная тактильная табличка на композитной основе с индивидуальными размерами

Цель закупки

Для информационного обеспечения слепых и слабовидящих посетителей в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой тактильный указатель, на котором информация об объекте или услугах представлена при помощи тифлографики. Содержание информации адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим, а также продублирована с применением системы Брайля. Регламентируется СП 59.13330.2020. Выполнено в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 56832-2020. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе листового композитного алюминия толщиной не менее 4 мм, покрытого цветной пленкой (фоном) однородного цвета. Цвет фона определяется заказчиком по согласованию макета. Для обеспечения эксплуатационных характеристик толщина пленки не должна превышать 100 мкм, а ее окраска должна быть «в массе», на всю глубину материала. Не допускается окрашивание пленки при печати, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. Основа пленки должна иметь однородный клеевой слой, рассчитанный на эксплуатацию в условиях улицы не менее 1 года. Для обеспечения долгосрочной фиксации изделия, после монтажа на поверхности, а также тактильной безопасности, композитная основа изделия должно иметь контурную высечку, при этом все углы должны иметь округления с радиусом не менее 5 мм. Форма вырубки изделия определяется по согласованию с заказчиком. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер тактильного указателя с учетом зоны тактильного восприятия должен быть не менее: - хх мм по ширине - хх мм по высоте - 4 мм по толщине Изделие имеет форму с округленными углами. |
| Требования к информационному содержанию | Тактильный указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально незрячих не владеющих техникой чтения по системе Брайля; -зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля |
| Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в 2-х цветном исполнении, фон – монохромный (по согласованию с заказчиком), цвет брайлевских символов – черный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами - тактильно-графическое изображение и фон не должны иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту подъема тактильных символов не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. Минимальный размер тактильных-плоскопечатных символов (шрифт кириллицей) должен быть не менее 24 мм. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а также внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены |
| Требования к креплению | Устанавливаются дополнительным техническим заданием |
| Требования к маркировке | В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Маркировка каждого изделия необходима, для снятия ответственности с заказчика в случае поставке контрафактной продукции, и определения виновной стороны. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к результатам | Тактильные указатели производятся исполнителем, на основании представленной заказчиком информации в плоскопечатном виде. Исполнитель обязан самостоятельно выполнить перевод на систему Брайля с учетом всех особенностей современной брайлевской школы. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ. |

Комплектация

Комплексная тактильная табличка на композитной основе с индивидуальными размерами– 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---