Техническое задание

Арт. 10319-10992

Наименование объекта закупки

Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации для информирования МГН

Цель закупки

Для оборудования помещений с высоким уровнем шума и удаленным размещением, а также для адаптации помещений, с целью ориентирования слабовидящих и тотально незрячих людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Комплект, состоящий из звукового маяка «VERTICAL-1/14/IR» и устройства активации с голосовым оповещением, предназначен для адаптации помещений, с целью ориентирования слабовидящих и тотально незрячих людей. Устройство активации предназначено для установки в помещении и оборудовано датчиком движения, при приближении к которому, воспроизводится речевое сообщение, с целью обнаружения устройства. При нажатии на кнопку активации на панели управления устройства, сигнал подается на звуковой маяк, который озвучивает месторасположение человека и пути движения к нему, что дает возможность слепому человеку сориентироваться. С целью увеличения срока эксплуатации корпуса устройств выполнены в антивандальном исполнении из конструкционной стали с последующей порошковой покраской |
| --- | --- |
| Требования к функционалу звукового маяка | Функционально устройство должно обеспечивать: - воспроизведение информации, со словесным описанием функционального назначения помещения, о возможных опасностях на пути следования, при нажатии соответствующей кнопки на устройстве активации («активация звукового маяка») ; - возможность выдачи речевых сообщений продолжительностью до 10 секунд. |
| Требования к функционалу устройства активации | Функционально устройство должно обеспечивать автоматическую активацию воспроизведения сообщений на русском языке о своём местоположении; При коммутации устройства с приёмником вызова помощи, оно должно обеспечивать возможность передачи радиосигнала и активации воспроизведения сообщений на русском языке. |
| Требования к конструктивному исполнению звукового маяка | Корпус информатора должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей полимерно-порошковой покраской (белый шагрень), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. В виду размещения устройств в общественных местах, панель управления маяка должна быть оборудована ручкой регулировки громкости и кнопкой вкл./выкл. На корпусе устройства должна быть установлена табличка со стилизованным цветным изображением «Регулировка громкости», выполненная из ABS пластика, цвет «царапанное серебро». Кнопка питания на устройстве должна быть выполнена с внутренней подсветкой, иметь две позиции (вкл./выкл.), а также оптимальную площадь нажатия для человеческого пальца не менее 17мм в диаметре. Ручка регулировки громкости должна быть выполнена промышленным способом из пластика и иметь оптимальный диаметр охвата для человеческой руки не менее 14мм в диаметре. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, система должна иметь скрытую кнопку и микрофон для записи речевых сообщений. Мощность акустики должна быть не менее 5 Вт и развивать звуковое давление не менее 90 дБ. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 В. |
| Требования к конструктивному исполнению устройства активации | Корпус устройства активации должен быть изготовлен промышленным способом. В целях обеспечения антивандальных свойств и высоких эксплуатационных характеристик корпус устройства должен быть изготовлен из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм, с последующей полимерно-порошковой покраской (рапсово-желтый), с целью обеспечения антикоррозионных условий толщина красящего слоя должна быть не менее 250мкм. В виду размещения устройства в общественных местах, панель управления устройства активации должна быть оборудована кнопками: информационного оповещения, вызова помощи, активации звукового маяка, с подсвечивающими лампочками и дублированием тактильными знаками. Кнопки на устройствах должны быть выполнены в антивандальном исполнении с внутренней подсветкой. Кнопки должны иметь оптимальный для человеческого пальца диаметр не менее 7,4мм. Также на панели управления устройства активации должна быть расположена тактильная пиктограмма с габаритными размерами 80х80 мм. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством устройство активации должно иметь USB разъем для занесения информации на устройство в формате МР3. Мощность акустики должна быть не менее 1 Вт и развивать звуковое давление не менее 80 дБ. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 В. |
| Требования к габаритным размерам звукового маяка | В виду возможного ограниченного пространства при установке устройства, габаритные размеры маяка не должны превышать ВxШxГ: 265х220х118 мм. |
| Требования к габаритным размерам устройства активации | В виду возможного ограниченного пространства при установке устройства, габаритные размеры устройства активации не должны превышать ВxШxГ: 210х130х35 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения правильного, звуковая информации должна быть подготовлена с учтём особенностей ее восприятия слабовидящими и незрячими людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу изделия | Маяк и устройство активации должны монтироваться при помощи дюбель-гвоздей и иметь не менее четырех точек крепления. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Звуковой маяк – 1 шт.

Устройство активации – 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- лет

Особые условия

---