Техническое задание

Арт. 10684-2K

Наименование объекта закупки

Плитка тактильная керамогранит с линейным расположением конусов, желтая, 300х300 мм 2 категории

Цель закупки

Для оборудования путей движения внутри помещения с высокой проходимостью с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением зрения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Тактильная плитка представляет собой изделие из керамогранита, что обеспечивает высокую прочность и продолжительный период эксплуатации изделия. Насечки на внешней стороне плитки обеспечивают противоскользящие условия. Тактильные рифы, выполненные в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о наличии преодолимого препятствия на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющейся поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). Плитка монтируется на бетонную подоснову с помощью клевого состава. |
| --- | --- |
| Требования к марке материала | Для обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств плитка должна быть изготовлена из высококачественного керамогранита. Цвет изделия RAL 1012 |
| Требования к конструкции изделия | Для обеспечения целостности напольного покрытия при монтаже основа плитки (базовая часть) должна иметь толщину не более 10 мм. Высота подъёма тактильного знака не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Для обеспечения простоты монтажа и сохранения эстетичного вида размеры плитки должны соответствовать стандартным размерам большинства напольных керамограниных плит ВхШхГ: 300 x 300 x 15 мм. Тип индикатора – усечённые конусы диаметром не более 35 мм в основании, расположенные в линейном порядке. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | С целью обеспечения безопасности слепых и плоховидящих людей во время передвижения на местности, тактильные рифы должны быть выполнены в виде усечённых конусов, расположенных в линейном порядке, обозначающих наличие преодолимого препятствие на пути следования. Для обеспечения контраста с имеющимся напольным покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильная плитка имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Плитка тактильная керамогранит с линейным расположением конусов, желтая, 300х300 мм 2 категории – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---