Техническое задание

Арт. 9946-1-PET-250x300

Наименование объекта закупки

Маска-экран для лица, ПЭТ, 250х300 мм

Цель закупки

Для безопасного контакта между работником и клиентом.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой индивидуальную экран-маску, выполненную из ПЭТ-А, предназначенную для защиты глаз и органов дыхания от попадания брызг жидкостей при близком общении с посетителями и клиентами. Конструкция маски-экрана обеспечивает возможность регулировки под любой размер головы человека. |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия | В целях обеспечения соответствия требованиям защиты, изделие должно обеспечивать закрытие всей площади человеческого лица. В целях обеспечения проницаемости светом, изделие должно быть полностью прозрачным. В целях обеспечения небольшой массы, поскольку изделие предназначено для ношения на голове человека, изделие должно иметь массу не более 45 гр. выполнено промышленным способом из лёгкого и пластичного материала, толщиной не более 0,5мм. В целях обеспечения эффективной защиты от инфекций, защитный экран не должен иметь отверстий и прорезей. В целях обеспечения плотного удержания изделия на голове человека, изделие должно иметь натяжной регулируемый ремешок с фиксирующимся механизмом. В целях обеспечения оптимального угла наклона, а также надежной фиксации изделия на голове человека, должна быть предусмотрена планка, выполненная промышленным способом из легкого прозрачного материала, толщиной не более 0,5мм, а также с учетом особенностей конструкции защитного экрана и натяжного ремешка. В целях обеспечения надежного крепления планки к защитному экрану, на планке промышленным способом должны быть выполнены крепежные лепестки в количестве не менее 4шт. В целях обеспечения возможности регулировки под любой размер головы человека, ремешок должен быть выполнен промышленным способом с фиксирующимися технологическими прорезями, выполненными с учетом особенностей конструкции планки. В целях обеспечения фиксации ремешка не менее чем в 4х различных уровнях, в защитном экране промышленным способом должны быть выполнены специальные технологические прорези. В целях обеспечения компактных габаритов изделия и как следствие уменьшения расходов на транспортировку, изделие должно иметь разборную конструкцию. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях обеспечения защиты всей площади лица человека, изделие должно иметь размеры в собранном виде не менее ВхШ: 250х300 мм |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Маска-экран для лица, ПЭТ, 250х300 мм - 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---