Техническое задание

Арт. 10066

Наименование объекта закупки

Напольная, наклонная, горизонтальная стойка для мнемосхемы 470х610 мм, для помещений

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из вертикальной опоры (колонны), короба для крепления мнемосхемы, площадки для мнемосхемы и опорной платформы. Колонна представляет собой цельносварную конструкцию из 4-х вертикальных металлических элементов, выполненных методом лазерной резки. Для придания свойства мобильности платформа оборудована четырьмя колёсами, два из которых со стопорным механизмом, предотвращающем смещение конструкции при случайном столкновении. Объемный короб обеспечивает возможность размещения тактильной информации в комфортной наклонной плоскости для тотально незрячего человека (угол отклонения от горизонтали 150). Изделие поставляется в разобранном виде, что обеспечивает удобство при транспортировке, а также возможность значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка всех элементов конструкции осуществляется посредством саморезов, входящих в комплект изделия. В собранном виде стойка устанавливается в предусмотренном месте. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения достаточно высоких эксплуатационных характеристик и относительных антивандальных свойств: - конструкция вертикальной опоры должна быть выполнена из листовой стали марки не ниже Ст08пс и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250 мкм для обеспечения антикоррозионных условий. Цвет – белый; - короб для удерживания тактильного поля должен быть изготовлен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм; - площадка для установки тактильной мнемосхемы должна быть выполнена из литого стекла толщиной не менее 8 мм; - основание стойки (платформа) должно быть выполнено из ДСП толщиной не менее 32 мм и оборудовано пластиковыми колёсами. Цвет основания: серебро - металлик. |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет собой конструкцию, состоящую из: объёмного короба изготовленного под определённым углом наклона и оборудованного площадкой для крепления мнемосхемы; вертикальной опоры и платформы, оборудованной колесными опорами, в количестве 4-х штук. Для обеспечения достаточной жесткости конструкции, короб для наклонного крепления мнемосхемы должен изготавливаться из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения соответствующего визуального облика, площадка для крепления мнемосхемы изготавливается из прозрачного акрилового стекла толщиной не менее 8 мм и размером не менее 490х630 мм. Вертикальная опора представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из четырех боковин и двух оснований. Для обеспечения прочности конструкции боковины должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм. Для соответствия корпоративному стилю заказчика боковины изготовлены с элементами декора, выполненными методом лазерной резки. С целью обеспечения прочности конструкции, а также с целью равномерного распределения нагрузки, основания должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами не менее 170х170 мм. Каждое основание должно иметь не менее 6-ти монтажных отверстий. С целью постоянного сохранения баланса для защиты от опрокидывания стойки и обеспечения высоких эстетических качеств платформа должна быть выполнена из ДСП толщиной не менее 32мм, размером не менее 370×510 мм. Для обеспечения мобильности изделия и упрощения санитарной обработки помещения платформа должна быть оборудована пластиковыми колёсами диаметром не менее 50 мм, с возможностью вращения на 360 градусов, в количестве не менее 4-х штук. Для предотвращения смещения конструкции при случайном столкновении, две колесные опоры должны иметь стопорный механизм. В виду тактильной безопасности на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности оргстекла должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее (ВхШ): 490х630 мм. В виду ограниченного места при установке размеры изделия с учетом колес должны быть не более (ВхШхГ): 1100х630х476 мм. Допустимые отклонения по размерам не более 10 мм. Размеры изделия в упаковке не более (ВхШхГ): 875х520х350 мм |
| Требования к весу | Вес изделия без упаковки: не более 15.5 кг Вес изделия в упаковке: не более 16 кг |
| Требования к полировке поверхности | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы (наличие). |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж элементов изделия между собой | Крепление короба к вертикальной опоре и вертикальной опоры к платформе осуществляется посредством двух оснований, выполненных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами 170х170 мм. Каждое основание должно иметь не менее 6-ти монтажных отверстий. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

1 - Короб наклонный - 1 шт.

2 - Колонна - 1 шт.

3 - Площадка для мнемосхемы - 1 шт.

4 - Пластина из ПВХ - 1 шт.

5 -Саморез 4,2х19 с пресшайбой острый - 16 шт.

6 - Саморез 4х30 универсальный - 12 шт.

7 - Платформа - 1 шт.

8 - Опора колесная 50 мм со стопорм Brante - 2 шт.

9 - Опора колесная мебельная - 2 шт.

10 - Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет