Техническое задание

Арт. 10066-2

Наименование объекта закупки

Стойка вертикальная, наклонная для мнемосхемы 470х610 мм, для помещений.

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.               Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из вертикальной опоры, короба для крепления мнемосхемы, металлического каркаса для усиления короба и опорной платформы. Объемный короб обеспечивает возможность размещения тактильной информации в комфортной наклонной плоскости для тотально незрячего человека (угол отклонения от вертикали 150). Утяжеляющая платформа обеспечивает устойчивость конструкции при случайном столкновении. Изделие поставляется в разобранном виде, что обеспечивает удобство при транспортировке, а также возможность значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка всех элементов конструкции осуществляется посредством болтового соединения. Монтаж стойки не требуется, в собранном виде изделие устанавливается в предусмотренном месте. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик объёмный короб изделия должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм, во избежание деформации должен быть усилен стальным каркасом, изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Поле для крепления мнемосхемы должно быть изготовлено из литого прозрачно стекла толщиной не менее 8 мм. С целью обеспечения антикоррозионных свойств и эстетичного вида, вертикальная опорная труба должна быть изготовлена из стали маркой не ниже AISI304. С целью обеспечения устойчивости стойки, утяжеляющая платформа изделия должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом с целью обеспечения антикоррозионных условий, толщина слоя должна быть не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет собой конструкцию, состоящую из: объёмного короба, изготовленного с учётом возможности крепления мнемосхемы в комфортной наклонной плоскости для восприятия тактильной информации тотально незрячими людьми; каркаса для усиления короба; площадки для крепления мнемосхемы; вертикальной опоры и утяжеляющей платформы. С целью увеличения эксплуатационного периода короб должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения прочности конструкции каркас должен быть изготовлен из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения соответствующего визуального облика, площадка для крепления мнемосхемы должна быт изготовлена из прозрачного акрилового стекла толщиной не менее 8 мм, размером не менее 490х630 мм. С целью обеспечения высокой прочности диаметр вертикальной опорной трубы должен быть не менее 50 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью сохранения устойчивого положения стойки, утяжеляющая платформа, расположенная в основании, должна быть изготовлена из металлических пластин марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами 320х370 мм в количестве 1 шт., габаритными размерами 350х400 мм в количестве 1 шт., соединенных между собой посредством сварки. Для обеспечения антикоррозийных условий основание должно быть окрашено порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет серый (RAL 7001). В виду необходимости обеспечения тактильной безопасности, на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности оргстекла должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее (ВхШ): 490х630 мм. В виду ограниченного места при установке размеры изделия должны быть не более (ВхШхГ): 1300х630х350 мм. Допустимые отклонения по размерам: стойки не более 10 мм. Размеры изделия в упаковке не более (ВхШхГ): 820х520х230 мм |
| Требования к весу | Вес изделия без упаковки: не более 17 кг Вес изделия в упаковке: не более 17.5 кг |
| Требования к полировке поверхности | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы (наличие). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

1 - Платформа - 1 шт.

2 - Стойка - 1 шт.

3 - Площадка для мнемосхемы - 1 шт.

4 - Каркас - 1 шт.

5 - Короб наклонный- 1 шт.

6 - Заклепка 4х12 вытяжная - 4 шт.

7 - Саморез 3,5х19 - 4 шт.

8 - Винт М8х40 - 1 шт.

9 - Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---