Техническое задание

Арт. 10074

Наименование объекта закупки

Наклонная, горизонтальная стойка для помещений, для мнемосхемы санузла 321х411 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.               Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из платформы, вертикальной опоры и короба с площадкой для размещения мнемосхемы. С целью обеспечения заявленных свойств, а именно возможности транспортировки легковым транспортом, изделие имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из лёгких и прочных материалов. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, объёмный короб для удерживания тактильного поля, изготовлен с определённым углом наклона (угол отклонения от горизонтали в диапазоне 10-15 градусов). Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется по средствам установки изделия в предусмотренном месте. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик объёмный короб изделия должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм, во избежание деформации должен быть усилен стальным каркасом, изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения антикоррозионных свойств и эстетичного вида, вертикальная опорная труба должна быть изготовлена из стали маркой не ниже AISI304. С целью обеспечения устойчивости стойки, утяжеляющая платформа изделия должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом с целью обеспечения антикоррозионных условий, толщина слоя должна быть не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стойки | Конструктивно изделие представляет сбой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: объёмного короба, изготовленного с учётом возможности крепления мнемосхемы в комфортной наклонной плоскости для восприятия тактильной информации тотально незрячими людьми; вертикальной опоры и основания. С целью увеличения эксплуатационного периода короб должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм и усилен стальным каркасом изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. С целью обеспечения высокой прочности диаметр вертикальной опорной трубы должен быть не менее 50мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью сохранения устойчивого положения стойки, утяжеляющая платформа в форме круга, расположенная в основании, должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, диаметром не менее 300мм. Для обеспечения антикоррозийных условий основание должно быть окрашено порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет серый (RAL 7001). В виду тактильной безопасности на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности оргстекла должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 381мм по высоте и не менее 471мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки не должны превышать 1000мм по высоте, 450мм по ширине и 342мм по глубине. Допустимые отклонения по размерам: стойки не более 10 мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Наклонная, горизонтальная стойка для помещений, для мнемосхемы санузла 321х411 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---