Техническое задание

Арт. 10077

Наименование объекта закупки

Напольная, наклонная, горизонтальная стойка с поручнем для мнемосхемы 470х610 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.     Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, состоящее из вертикальной опоры, платформы и наклонного короба с площадкой для размещения мнемосхемы. Наличие опорного поручня обеспечивает свободный доступ к стойке всем категориям МГН. С целью обеспечения заявленных свойств, а именно возможности транспортировки легковым транспортом, изделие имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из высокопрочных материалов. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, объёмный короб для крепления мнемосхемы, изготовлен с определённым углом наклона (угол отклонения от горизонтали в диапазоне 10-15 градусов). Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется посредством установки изделия в предусмотренном месте, при необходимости возможна фиксация стойки посредством анкерных болтов. Стойка рекомендована к установке в помещениях, возможна установка на улице, с условием защиты изделия от осадков (под навесом, крышей). Опорный поручень изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные». |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик объёмный короб изделия должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм, во избежание деформации должен быть усилен стальным каркасом, изготовленным из профильной трубы маркой стали не ниже Ст3. С целью обеспечения антикоррозионных свойств и эстетичного вида, вертикальная опора должна быть изготовлен из нержавеющей трубы маркой стали не ниже AISI304. С целью обеспечения устойчивости стойки, утяжеляющая платформа изделия должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом с целью обеспечения антикоррозионных условий, толщина слоя должна быть не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стенда | Конструктивно стойка представляет сбой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: объёмного короба, изготовленного с учётом возможности крепления мнемосхемы в комфортной наклонной плоскости для восприятия тактильной информации тотально незрячими людьми; вертикальной опоры и основания. С целью увеличения эксплуатационного периода короб для крепления мнемосхемы должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм и усилен стальным каркасом изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Вертикальная опора представляет собой цельносварную конструкция состоящую: из опорных труб диаметром не менее 50мм, в количестве не менее 2х штук и опорного П-образного поручня, выполненного из трубы диаметром не мене 38мм, соединенных между собой перемычками, выполненными из трубы диаметром не менее 38мм, в количестве не менее 2штук. Для обеспечения коррозийной стойкости опорные трубы должны быть выполнены из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304. С целью сохранения устойчивого положения стойки, утяжеляющая платформа, расположенная в основании, должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 492х693мм. Для обеспечения антикоррозийных условий основание должно быть окрашено порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет серый (RAL 7001). Для обеспечения тактильной безопасности на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах, все сварные швы защищены и отполированы до зеркальной поверхности, конструкция не имеет острых и открытых углов. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы, размер площади для размещения мнемосхемы должен быть не менее 530мм по высоте и не менее 670мм по ширине. С целью обеспечения удобства при эксплуатации людьми с нарушениями ОДА габаритные размеры опорного поручня должны быть не мнее 900мм по высоте и не менее 600мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки не должны превышать 1050мм по высоте, 695 мм по ширине и 635мм по глубине. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности должна быть предусмотрена возможность крепления стойки по средствам анкерных болтов в количестве не менее 2 штук. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная, наклонная, горизонтальная стойка с поручнем для мнемосхемы 470х610 мм, для помещения – 1 шт.

Опорный поручень – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия --