Техническое задание

Арт. 10078

Наименование объекта закупки

Напольная, наклонная, вертикальная стойка с поручнем, для мнемосхемы 470х610 мм

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН.   Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой стенд, выполненный в антивандальном исполнении, предназначенный для размещения тактильной мнемосхемы габаритными размерами не менее 470мм по высоте и не менее 610мм по ширине, в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. В виду особенностей восприятия тактильной графики тотально незрячим человеком, объёмный короб для удерживания тактильного поля, изготовлен с определённым углом наклона (угол отклонения от вертикали в диапазоне 10-15 градусов). С целью обеспечения доступности для людей с нарушениями ОДА стойка оборудована опорным поручнем. С целью обеспечения заявленных свойств, а именно возможности транспортировки легковым транспортом, изделие имеет сборно-разборную конструкцию, состоящую из высокопрочных материалов. Монтаж стойки не требует использования какого-либо оборудования и осуществляется посредством установки изделия в предусмотренном месте, при необходимости возможна фиксация стойки посредством анкерных болтов. Стойка рекомендована к установке в помещениях, возможна установка на улице над крытыми локациями. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик объёмный короб изделия должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм, во избежание деформации должен быть усилен стальным каркасом, изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, маркой стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Поле для крепления мнемосхемы должно быть изготовлено из литого прозрачно стекла толщиной не менее 8мм. С целью обеспечения антикоррозионных свойств и эстетичного вида, вертикальная опорная труба и опорный поручень должны быть изготовлены из стали маркой не ниже AISI304. С целью обеспечения высокой прочности утяжеляющая платформа изделия должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом с целью обеспечения антикоррозионных условий, толщина красящего слоя должна быть не менее 250Мк. |
| Требование к конструкции стойки | Стойка представляет собой конструкцию, состоящую из платформы, вертикальных опор, короба с полем для крепления мнемосхемы и опорного поручня. С целью обеспечения возможности использования изделия по назначению объёмный короб должен быть изготовлен с учётом возможности крепления мнемосхемы в комфортной наклонной плоскости для восприятия тактильной информации тотально незрячими людьми. С целью увеличения эксплуатационного периода короб должен быть выполнен из композитного алюминия толщиной не менее 3мм и усилен стальным каркасом изготовленным из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения соответствующего визуального облика, площадка для крепления мнемосхемы изготавливается из прозрачного акрилового стекла толщиной не менее 8 мм и размером 630х490 мм. С целью обеспечения высокой прочности диаметр вертикальной опорной трубы должен быть не менее 50мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. С целью обеспечения комфортных условий при эксплуатации, опорный поручень должен быть выполнен из трубы диаметром не менее 38 мм, для обеспечения удобного захвата кистью руки. С целью сохранения устойчивого положения стойки, утяжеляющая платформа, расположенная в основании, должна быть изготовлена из стали маркой не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 420х706мм. Для обеспечения антикоррозийных условий основание должно быть окрашено порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250Мк, цвет серый (RAL 7001). В виду необходимости обеспечения тактильной безопасности, на алюминиевом корпусе должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности оргстекла должны быть отполированы и иметь закругленные углы. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточного пространства для установки тактильной мнемосхемы, размер площади для размещения тактильного поля должен быть не менее 490мм по высоте и не менее 630 мм по ширине. В виду ограниченного места при установке габаритные размеры стойки не должны превышать 1401мм по высоте, 706 мм по ширине и 420мм по глубине. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | С целью обеспечения надёжной фиксации изделия на поверхности должна быть предусмотрена возможность крепления стойки по средствам анкерных болтов в количестве не менее 2 штук. |
| Требования к полировке поверхности | В виду тактильной безопасности на оргстекле должны отсутствовать стыки на ребрах, а торцевые поверхности должны быть отполированы и иметь закругленные углы (наличие). |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Требования установлены дополнительным техническим заданием к тактильной мнемосхеме. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Напольная, наклонная, вертикальная стойка с поручнем для мнемосхемы 470х610 мм – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--------