Техническое задание

Арт. 50278-PVC-D35x19-В

Наименование объекта закупки

Конус тактильный, гладкий, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, PVC, черный (преодолимое препятствие, непреодолимое препятствие)

Цель закупки

Для оборудования объектов c целью обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп населения с нарушением по зрению.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой наземный тактильный указатель в форме усеченного конуса, с глянцевой поверхностью. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик материал изготовления – поливинилхлорид повышенной прочности. Для обеспечения высокого эксплуатационного периода изделие имеет цельнолитую структуру, позволяющие ее использование даже при истирании до 50 % высоты. Монтаж осуществляется путём сверления и последующего приклеивания индикаторов в подготовленные отверстия при помощи специального клея FixVert-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств и качественного крепления на криволинейной поверхности индикатор должен быть изготовлен из гранулированного ПВХ, твёрдостью не более 85 ед. по Шору по таблице А обеспечивающего высокую эластичность изделия. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик на истираемость окраска изделия должна быть выполнена в общей массе материала. |
| Требования к конструкции изделия | Наземный тактильный указатель должен быть выполнен в форме усеченного конуса. Для способствования наименьшему загрязнению и наиболее быстрой и качественной очистки тактильных зон, поверхность индикатора должна иметь ровную глянцевую поверхность. Для обеспечения надежного крепления в поверхность тактильный указатель должен быть оборудован штифтом. Для предотвращения нарушения целостности изделия в процессе эксплуатации штифт конструктивно должен быть объединён с индикатором и не иметь видимых швов и соединений. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью более практичного расположения индикаторов на запланированном участке диаметр тактильного указателя должен быть не менее 35мм. В целях облегчения перемещения инвалидной коляски при движении по индикатору с любого направления, а также для обеспечения травмобезопасных условий для всех категорий граждан высота подъема тактильного указателя над поверхностью не должна превышать 4мм. Для обеспечения надёжного крепления длина штифта не менее 15мм. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, тактильный индикатор должен быть черного цвета (RAL 9004). |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Конус тактильный, гладкий, со штифтом, D35x35, H-4мм, I-15мм, PVC, черный -в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---