Техническое задание

Арт. 52124-A3

Наименование объекта закупки

Стойка для размещения информации формата А3

Цель закупки

Стойка предназначена для размещения информации в доступной зоне для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой конструкцию, состоящую из поля для крепления тактильного указателя формата А3, устойчивой вертикальной опоры и основания. Стойка выполнена в антивандальном исполнении из конструкционной стали, что позволяет устанавливать ее в местах с большой проходимостью людей. С целью обеспечения максимально комфортных условий, для восприятия информации всеми категориями МГН, изделие оборудовано поворотным механизмом, позволяющим пользователю самостоятельно отрегулировать и зафиксировать информационное поле под комфортным для чтения углом наклона. Монтаж стойки осуществляется посредством бетонирования. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и коррозионной стойкости вертикальная опора изделия должна быть выполнена из трубы стали маркой не ниже Ст3 с последующей порошково-полимерной покраской, толщиной красящего слоя не менее 205Мк. Основание должно быть изготовлено из стальных профильных труб, маркой не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм, с последующей порошково-полимерной покраской. С целью обеспечения продолжительного эксплуатационного периода поле для крепления тактильного указателя должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Металлическая рамка должна быть изготовлена из профильной трубы, маркой стали не ниже Ст3, с толщиной стенки не менее 1,5мм, с последующей порошково-полимерной покраской, толщиной красящего слоя не менее 205Мк для обеспечения антикоррозийных условий. Поворотный механизм должен быть выполнен из марки стали не ниже Ст08пс, толщиной не менее 3мм, с последующей порошково-полимерной покраской. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно стойка должна состоять из основания для бетонирования изделия, вертикальной опоры и поля для крепления тактильного указателя. С целью обеспечения надёжной фиксации изделия, основание должно быть изготовлено из профильной трубы сечением не менее чем 20х40 мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм, размером не менее 400×400мм и надёжно приварено к вертикальной опоре, которая должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 38 мм, с толщиной стенки не менее чем 1,5 мм, с целью обеспечения высоких прочностных характеристик. С целью обеспечения продолжительного эксплуатационного периода поле для крепления тактильного указателя должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 332мм по высоте и не менее 445мм по ширине. С целью обеспечения антивандальных свойств информационное поле должно иметь рамку, изготовленную из стальной профильной трубы сечением не более чем 20х20 мм, габаритными размерами не менее 339мм по высоте и не менее 462мм по ширине, для сохранения достаточного пространства для размещения информации. С целью обеспечения заявленного функционала устройства, а именно регулировки угла наклона информационного поля в диапазоне от 10 до 160 градусов стойка должна быть оборудована поворотным механизмом, выполненным из конструкционной стали толщиной не менее 3мм, с последующей порошково-полимерной покраской. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения достаточной площади для размещения тактильной информации, площадь поля для крепления тактильного указателя должна быть не менее чем В×Ш: 297×420 мм. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1670мм; - ширина не менее 462мм; - глубина не менее 400мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. |
| Требования к цветовому решению | С целью соответствия визуального облика изделия корпоративному стилю заказчика, цвет определяется по согласованию с заказчиком. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для размещения информации формата А3 - 1шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет