Техническое задание

Арт.  50230-1-10

Наименование объекта закупки

Вставка ФЭС контрастная для поручня H150

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой контрастную вставку, выполненную на основе термопластичного полимера, предназначенную для контрастной маркировки поручня "Горизонт - 50230". Вставка является светонакопительной и относиться к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС). Предназначена для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан при отключении освещения. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения легкости изделия, а также высокой прочности и пластичной стойкости, вставка должна быть выполнена из ПЭТ-А толщиной не менее 0,5 мм и светонакопительного ПВХ покрытия. Толщина вставки не менее 1 мм. |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, цвет изделия – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. |
| Требования к характеристикам | Длительность послесвечения: не менее 4-х часов В соответствии с п.6.2.7 ГОСТ 12.4.026-2015: Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25 лк. |
| Требования к размерам | Изделие должно быть выполнено промышленным способом, размерами: - толщина не менее 1 мм; - ширина не менее 50 мм; - длина – в соответствии с заказом. Допустимые отклонения по размерам: толщина не более 0,5 мм, ширина не более 1 мм. |
| Требования к монтажу | Вставка устанавливается в специальный паз, расположенный по центру поручня на лицевой стороне. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вставка ФЭС контрастная для поручня H150 – в соответствии с заказанным количеством

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---