Техническое задание

Арт. 10059

Наименование объекта закупки

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем, для тактильной мнемосхемы 905х1150 из ПВХ

Цель закупки

Размещение тактильной информации в доступной зоне для всех категорий МГН. Рекомендована к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Вертикальная стойка представляет собой стенд, выполненный в антивандальном исполнении, предназначенный для размещения тактильной мнемосхемы из ВПХ в зоне доступной для восприятия тактильной информации для слепых и слабовидящих людей. Стойка рекомендована для установки в местах с большим скоплением людей: аэропорты, пансионаты и др. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств: - каркас изделия должен быть выполнен из нержавеющих труб марки стали не ниже AISI 304; - поле для установки тактильной мнемосхемы должно быть изготовлено из композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения надежной фиксации изделия опорные пластины должны быть выполнены из марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. |
| Требование к конструкции | Конструктивно вертикальная стойка представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из опорных нержавеющих труб диаметром не менее 50 мм, толщиной не менее 1,5мм и несущего каркаса из нержавеющих профильных труб сечением не менее 40х40 мм, толщиной не менее 1,5мм. С целью обеспечения доступности, тактильный указатель должен быть оборудован опорным поручнем, изготовленным из нержавеющей трубы диаметром не более 50мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. В основании опорных труб должны быть установлены нержавеющие декоративные колпаки и опорные пластины. Для обеспечения надежной фиксации стойки на поверхности, пластины должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5 мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. В каждой опорной пластине должно быть не менее 4х отверстий для крепления. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств опорные пластины должны иметь скругления углов с радиусом 10-15 мм. Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы защищены и отполированы до зеркальной поверхности, конструкция не имеет острых и открытых углов, торцы труб должны быть закрыты металлическими заглушками, имеющими скругленную зеркальную поверхность, тактильные панели не имеют элементов крепления в лицевой части. Для обеспечения антивандальных свойств изделие должно иметь опорное поле для крепления мнемосхемы, изготовленное из алюминиевого композитного листа толщиной не менее 3 мм, габаритными размерами не менее 905мм по высоте и не менее 1150мм по ширине. Не допускается поставка стоек без опорного листа, так как это не соответствует эксплуатационным условиям. |
| Требования к геометрическим размерам | В связи с ограниченным местом при установке размер площади для размещения мнемосхемы должен быть: не менее 905мм по высоте, не менее 1150мм по ширине. Габаритные размеры стойки: - высота не менее 1893 мм; - ширина: без учета опорных пластин не менее 1257 мм; с учетом опорных платин не менее 1356мм; - глубина с учетом опорных пластин не менее 190мм. Допустимые отклонения по размерам: стенда не более 10 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения тактильной безопасности все сварные швы зачищены, отполированы до зеркальной поверхности. Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильная мнемосхема при установке не имеет видимых элементов крепления к раме конструкции. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление стойки осуществляется посредством фланцев, выполненных из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм, габаритными размерами не менее 150х150 мм. Каждый фланец должен иметь не менее 4х отверстий для анкерных болтов. Крепление мнемосхемы осуществляется посредством двухстороннего скотча. |
| Требования к тактильной мнемосхеме | Устанавливается отдельным техническим заданием. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Вертикальная стойка из нержавеющей стали с опорным поручнем, для тактильной мнемосхемы 905х1150 из ПВХ – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---