Техническое задание

Арт. 41017-3

Наименование объекта закупки

Светодиодное табло желтого свечения 400 х 2320 x 90мм

Цель закупки

Для оборудования помещений и улицы с целью информационного обеспечения всех категорий граждан включая маломобильные группы населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Светодиодное табло представляет собой яркий информационный индикатор с периодично меняющейся информацией, предназначенный для помощи в ориентировании на местности. Для обеспечения качественного изображения разрешение светового табло должно быть не менее 32х224 пикселя. Изделие должно быть изготовлено из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм, иметь класс защиты не менее IP65. Монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, изготовленных из стали с порошковой покраской. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | С целью информационного обеспечения, устройство должно обеспечивать автоматическое цикличное воспроизведение загруженной информации. Для загрузки файлов изделие должно быть оборудовано встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации корпус устройства должен быть изготовлен из алюминиевого профиля и композитного алюминия толщиной не менее 3 мм. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP65. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством внешняя часть корпуса должна быть оборудована USB портом для программирования светодиодного табло при помощи USB накопителя. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке изделие должно иметь следующие габаритные размеры: высота не менее 395мм и не более 405мм, ширина не менее 2315мм и не более 2325мм. |
| Требования к светодиодному экрану | Для обеспечения качественного изображения табло должно быть оборудовано светодиодными модулями в количестве не менее 14 штук с шагом пикселя не более 10мм и разрешением не менее 32х224пкс. Размер светодиодов должен быть диаметром не менее 5мм и яркостью свечения не менее 3,5Кд. Цвет свечения светодиодов желтый. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 280 Вт/ч (пиковая). |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | С целью обеспечения надёжного крепления монтаж светодиодного табло должен осуществляется при помощи уголков, в количестве не менее 8шт, изготовленных из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5мм и окрашенных порошково-полимерным способом. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табло информационное - 1шт.

Комплект креплений – 1шт.

Диск с программным обеспечением – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--------