# Техническое задание

Арт. 18013

Наименование объекта закупки

Система вызова пациента «МедОриентир - Оптима» со световым оповещателем

Цель закупки

Система предназначена для вызова пациентов, ожидающих в очереди на приём к врачу. Система адаптирована на доступность информации для всех категорий людей с ограничениями по здоровью. Для незрячих людей система так же используется в качестве звукового ориентира медкабинета.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | В основе системы лежат два взаимозакомутированных устройства, визуально-акустическое табло и блок индикации программ, с возможностью воспроизводить как визуальные, так и акустические сообщения, используя пульт ПДУ с целью информирования всех маломобильных групп населения. Для привлечения внимания при смене команд визуально-акустическое табло оборудовано световым оповещателем. Для загрузки программ на информационное табло блок-индикации оборудован встроенной памятью объёмом не менее 2Мб. Звуковая информация предварительно записывается на карту SD, объемом не менее 4Гб. Для обеспечения качественного изображения разрешение визуально-акустического табло должно быть не менее 128х32 пикселя, табло блока индикации программ не менее 64х32. Табло являются полноцветным, что даёт возможность отображать текстовые сообщения различными цветами. Зеркальная поверхность табло обеспечивает максимально комфортное чтение людям с нарушением зрения. Устройства должны быть изготовлены из конструкционной стали с последующей порошковой покраской и иметь класс защиты не менее IP65. Соединение визуально-акустического табло и блока индикации осуществляется по средством проводов, защищенных от внешних воздействий с помощью гофрированной трубы. Монтаж устройств осуществляется на вертикальную поверхность при помощи дюбель гвоздей. Данные изделия выпускаются с логотипом организации, расположенным в нижнем углу лицевой панели. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств корпус визуально-акустического табло и корпус блока индикации должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк, для обеспечения антикоррозийных условий. Для обеспечения высокого качества отображения информации, эстетичного внешнего вида, а также высоких эксплуатационных характеристик лицевая часть корпуса должна закрываться оргстеклом, толщиной не менее 3 мм, с зеркальной поверхностью. С целью соответствия изделий общей стилистики помещений устройства должны быть выполнены в белом цвете. |
| Требования к функционалу системы вызова | С целью информационного обеспечения, устройства должны обеспечивать воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации в соответствии с программой, активированной с пульта управления. Система должна обеспечивать возможность светового оповещения при смене команд на табло. Система должна обеспечивать возможность подключения внешней индукционной системы. Функционально система должна обеспечивать поддержку до 99 программ. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-акустическому табло | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 2мм; светодиодных модулей 256х128мм, в количестве не менее 2х штук; электронных компонентов, скрытых внутри корпуса и динамиков, в количестве не менее 2х штук, расположенных в торцевой части устройства. Для обеспечения качественного отображения информации и антивандальных свойств, лицевая часть визуально-акустического табло должна быть выполнена из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения качественного отображения информации и придания изделию эстетичного внешнего вида, на внешнюю поверхность оргстекла должна быть приклеена зеркальная пленка. Для обеспечения возможности светового оповещения о смене команд, в нижней части корпуса должен быть расположен светильник-вспышка. Торцевая часть корпуса должна быть оборудована: разъемом для подключения внешней индукционной системы и вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. |
| Требования к конструктивному исполнению блока-индикации | Конструктивно устройство состоит из металлического корпуса, выполненного из стали толщиной не менее 2мм; светодиодного модуля 256х128мм; скрытых электронных компонентов внутри корпуса и панели управления. С целью обеспечения работы устройства на лицевой панели корпуса должен быть расположен датчик приёма инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления (ДУ). Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством верхняя часть корпуса должна быть оборудована кнопками регулировки громкости, выполненными в антивандальном исполнении из никелированной латуни и тумблером включения/выключения. Торцевая часть устройства должна быть оборудована USB портом для программирования визуально-акустического табло при помощи USB накопителя; разъёмом для установки SD карты; вводной муфтой для гофротрубы, диаметром не менее 20мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220V. |
| Требования к светодиодному модулю | Для обеспечения качественного изображения устройства должны быть оборудованы светодиодными модулями с шагом пикселя не более 5мм, разрешением не менее 128х32 пкс для визуально-акустического табло, разрешением не менее 64х32 пкс для блока индикации. Тип светодиода должен быть SMD и яркостью свечения не менее 6000Кд. Срок службы светодиодов должен быть не менее 100000 часов. Цвет свечения светодиодов RGB. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит при помощи пульта дистанционного управления, дальность которого должна быть не менее 5 метров. Мощность динамика не менее 5 Вт и не более 10Вт, количество динамиков должно быть не менее 2 шт. Уровень чувствительности 90+/-3Дб. Диапазон частот не менее 140Гц и не более 12500 Гц. |
| Требование к габаритным размерам визуально-акустического табло | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 220мм по высоте, не более 600мм по ширине и не более 75мм по глубине (без учета выступающих элементов). С учетом выступающих элементов высота устройства должна быть не более 236мм, ширина не более 635мм. |
| Требование к габаритным размерам блока-индикации | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры устройства должны быть не более 220мм по высоте, не более 370мм по ширине и не более 80мм по глубине (без учета выступающих элементов). С учетом выступающих элементов высота не более 227мм, ширина не более 405мм. |
| Требования к потребляемой мощности системы вызова помощи | Потребляемая мощность: максимальная – 125 Вт; в режиме ожидания – не более 30 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия визуальной и звуковой информации она должна быть подготовлена с учётом особенностей её восприятия. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом –ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требование к монтажу визуально-акустического табло | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к монтажу блока-индикации | С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, монтаж должен осуществляться по средствам скрытого крепления и иметь не менее четырех точек фиксации. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально-акустическое табло – 1 шт.

Блок индикации программ – 1 шт.

Комплект креплений -1 шт.

Пульт ПДУ – 1 шт.

SD карта – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия