Техническое задание

Арт. 10879

Наименование объекта закупки

Станция хранения и подзарядки для мобильного гусеничного подъёмника

Цель закупки

Для хранения и зарядки мобильных подъёмников.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой металлический шкаф, предназначенный для хранения и подзарядки мобильного гусеничного подъёмника, используемого людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изделие выполнено в антивандальном исполнении из конструкционной стали и покрашено порошково-полимерным способом, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. В виду предполагаемой установки под лестничным маршем конструкция металлического шкафа имеет скошенный край, что позволяет разместить устройство более практичным способом. Станция для подзарядки подъёмника подключается к сети 220V и имеет внутренний штепсельный разъём. Органы управления выведены на панель на внешней стороне станции. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, устройство для хранения мобильных подъемников оборудовано внутренней подсветкой. Для обеспечения безопасности хранения, дверца шкафа оборудована рукояткой с замком. Основание шкафа оборудовано ножками, что позволяет переставлять его с одного места на другое. Для обеспечения удобной парковки, основание шкафа выполнено с наклонной площадкой для съезда/заезда. С целью информационного обеспечения на корпус устройства должны быть нанесены наклейки. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, шкаф должен быть выполнен из стали марки не ниже Ст08пс и покрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250мк, для обеспечения антикоррозийной стойкости. Корпус - краска порошковая RAL 9003 сигнальный белый шагрень глянцевая. Основание - краска порошковая RAL 1021 рапсово-желтый шагрень глянцевая. |
| Требование к конструкции | Конструктивно изделие представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из: боковых, наклонной, верхней и задней панелей, двери и основания, а также оборудованную панелью управления и электронными компонентами. Для обеспечения антивандальных свойств, панели корпуса и дверь должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм. Для обеспечения устойчивости к нагрузкам, основание должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2мм. Для обеспечения прочности конструкции основание и дверь должны быть усилены лонжеронами, выполненными из стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2мм. Количество лонжеронов должно быть: на дверь не менее 2х штук, на основание не менее 3х штук. Надежно крепление двери к корпусу должно осуществлять посредством не менее 4х стальных петель, с углом разворота 1800. Для обеспечения безопасного хранения, дверца шкафа должна быть оборудована рукояткой с замком. Также в двери должны быть расположены окошки, выполненные из прозрачного оргстекла, габаритными размерами не более В×Ш: 360×560, в количестве 3х штук. Для обеспечения заявленных функций внутренняя часть устройства должна быть оборудована: блоком управления, розеткой для подзарядки подъемника, штепсельным разъемом для подключения к сети 220В, а также люминесцентной лампой. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации панель управления должна быть выведена на внешнюю сторону корпуса и содержать: кнопку аварийного отключения питания, с фиксацией; клавишу вкл./выкл. питания; клавишу вкл./выкл. внутреннего освещения. Для удобства перемещения станции, снование изделия должно быть оборудовано ножками, в количестве не менее 6 штук, выполненными из оцинкованного металлического стержня и круглого пластикового основания диаметром не менее 25мм. С целью информационного обеспечения, на корпус устройства должны быть нанесены наклейки: «Панель управления», «Серийный номер», «220В», «Пиктограмма G2», «Доступная среда», «Открыть» и наклейка «Логотип». |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения ограниченного места при установке, габаритные размеры изделия должны быть не более (ВxШxГ): 1551x1040x1570 мм. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики. Питание; AC 220-240V 50 Гц. Потребляемая мощность системы освещения; 6 Вт. Расчётная мощность подключаемой зарядной нагрузки; 350 Вт. Максимальная мощность подключаемой нагрузки в розетку; 1500 Вт. Максимальный потребляемый ток; 10 А. Функциональные характеристики. Клавиша включения питания; есть. Клавиша включения внутреннего освещения; есть. Кнопка аварийной отключения питания; есть, «грибок» с фиксацией. Подсветка выключателей; есть. Наличие внутреннего освещения; есть. Тип освещения; люминесцентный. Цветовая температура освещения; 4000К. Наличие розетки для подключения зарядного устройства; есть. Тип розетки; CEE 7/4 (евро). Конструкционные характеристики. Материал корпуса; сталь Ст08пс. Толщина стали; 1,2 мм – стенки корпуса 2 мм - основание. Цвет окраса; белый. Степень защиты; IP 54. Габаритные размеры (В х Ш х Г); 1551x1040x1570 мм. Температурные режимы. Температурный диапазон эксплуатации; от -20°С до +35°С. Температурный диапазон транспортировки и хранения; от -40°C до +50°С. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара при транспортировке, изделие должно быть упаковано в воздушно-пузырчатую пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Станция хранения и подзарядки для мобильного гусеничного подъёмника – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

--